総務省

情報流通連携基盤の公共交通分野における実証に係る請負

平成25年度成果報告書

平成26年3月20日

株式会社横須賀テレコムリサーチパーク

目次

第1章	実証内容・目標	4

1.1.	目的	5

1.2.	内容	5

第2章	開発実施詳細	15

2.1.	データ規格及びAPI規格の精査	16

2.1.1.	データ規格	16

2.1.2.	API規格	30

2.2.	公共交通情報流通連携基盤システムの構築・検証	37

2.3.	開発者向けサービスの構築	37

2.3.1.	データの二次利用に関する条件	37

2.3.2.	開発者サイト	47

2.3.3.	ニュース	49

2.3.4.	API仕様	50

2.3.5.	サンプルコード	50

2.3.6.	フォーラム	52

2.3.7.	ライブラリ	53

第3章	実証実験	55

3.1.	実験で用いたデータ	56

3.2.	公共交通情報サービスの実証	59

3.2.1.	公共交通運行情報カタログサービス	59

3.2.2.	公共交通施設情報のカタログサービス	73

3.3.	公共交通情報の利活用促進のための普及活動	105

3.3.1.	一般公募による情報サービスの開発	105

3.3.2.	構築されたアプリケーション	108

3.4.	基盤とサービスの評価	120

3.4.1.	アプリケーションに対する評価	120

3.4.2.	基盤に対する評価	122

3.4.3.	防災情報提供に対する評価	123

3.5.	実証に関する周知活動	125

3.6.	継続運用・普及に係る計画の策定	125

3.7.	検討会への協力	127

第4章	まとめ	128

第5章	付録	131

5.1.	モニタ実験アンケート結果	132

5.2.	開発者に対するアンケート結果	140

5.3.	防災情報に対するアンケート結果	147

実証内容・目標

第1章

実証内容・目的

本章では、本実証の目的について述べる。

目的

公共交通分野における列車や車両の運行情報等を公開し、相互に利用することは、交通トラ ブル時における国民の身体的負担、経済的損失軽減、交通弱者(高齢者、障がい者、外国人等) の移動支援といった、公共交通分野における国民的課題の解決に資する。しかし、現時点では、 これらの運行状況は公開されていない、又は二次利用しにくい形式やライセンスで公開されているのが現状である。

本実証では、平成24年度「情報流通連携基盤の公共交通分野における実証に係る委託」事業 (以下「平成24年度公共交通実証」という。)をより多くの公共交通機関に展開し、広範囲の公共交通機関の運行情報、駅・停留所の公共交通施設情報等をリアルタイムで提供するととも に、混雑・事故・災害等が発生した緊急時に公共交通機関の利用に不自由をきたしている交通困難者や、地域の公共交通機関利用者に対して、的確な路線選択の支援、公共交通施設内での避難誘導等の機能を提供することにより、公共交通分野における課題の解決を図り、防災・減災も含めた地域社会の安全・安心等に資することを目的とする。

内容

①　公共交通情報データ規格及びAPI規格の精査

昨年度定義したボキャブラリを精査し、不足するものを追加、修正を実施する。今年度実施する実験の内容を踏まえて、必要に応じて昨年度規定した144個のボキャブラリの修正を検討する。

表 1: 公共交通データ規格策定に利用したボキャブラリ

| ボキャブラリの種類 | 個数 |
| --- | --- |
| 外部仕様書より参照したボキャブラリ（クラス） | 27 |
| 外部仕様書より参照したボキャブラリ（プロパティ） | 10 |
| 外部仕様書の【地物属性ボキャブラリセット】に追加したボキャブラリ（クラス） | 39 |
| 公共交通データ規格策定のために新規定義したボキャブラリ（クラス） | 17 |
| 公共交通データ規格策定のために新規定義したボキャブラリ（プロパティ） | 51 |
| 合計 | 144 |

昨年度定義したAPIに関しては、XML, JSON での応答を想定していた。JSONでRDFを表現するフォーマットとして、RDF/JSONをサポートしていた。このJSONフォーマットに関して、W3Cの動向を調査したところ、Linked Data 向けのJSONフォーマットとして、JSON-LDが策定されており、こちらのフォーマットに対しても対応することが望ましいと考えるため、フォーマットの新規追加を実施する。

また、公共交通情報の取得に関する要求を整理し、APIのプロファイル化を検討する。具体的には、アプリケーション開発に有益な高水準API規格があれば、それをプロファイル化することを検討する。また、開発用ライブラリの整備を実施する。具体的には、スマートフォンアプリやWebアプリなどの開発を想定し、Ruby, Java, Objective-C などの言語におけるライブラリ開発を実施する。

表 2: 検討するデータ規格

|  | 公共交通情報 | データ項目 | 検討・定義するデータ規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静的な運行情報 | 静的な運行情報に係るデータ | 定常的に運行される予定の編成・車両に関する情報（路線情報、時刻表情報）に関するデータ規格。 |
| 2 |  | 路線データ | 鉄道やバスの路線を識別する識別子ID体系及びそれらの名称、場所、含まれる駅や停留所、他の路線との接続に関するデータ規格。 |
| 3 | リアルタイムな運行情報 | 走行位置データ | 各公共交通路線において、編成・車両のリアルタイムな走行位置に関するデータ規格。 |
| 4 |  | 遅延データ | 編成・車両の遅延情報に関するデータ規格。遅延の時間、到着予定時刻、運行再開予定時刻、遅延運行見合わせの理由を表現できるようにする。 |
| 5 |  | 運休データ | 運休した編成・車両に関するデータ規格。運休した対象、運休の理由、運行再開情報が表現できるようにする。 |
| 6 |  | ダイヤ変更データ | 編成・車両のダイヤ変更に関するデータ規格。 |
| 7 |  | 臨時ダイヤデータ | 臨時編成・車両に関するデータ規格。 |
| 8 |  | その他緊急情報に係るデータ | その他、公共交通を利用する上で有効な緊急情報。例えば、災害、事故に関するデータ規格。 |
| 9 | 静的な公共交通施設情報 | 駅・停留所に係るデータ | 駅・停留所を識別する識別子体系及びそれらの名称、場所、収容路線の駅・停留所に関するデータ規格。 |
| 10 |  | 公共交通関連施設データ | 公共交通関連施設（改札、券売機、窓口、遺失物窓口、階段、エスカレーター、エレベーター、待ち合わせ場所、ベンチ、売店、店舗、ATM、自動販売機）に関するデータ規格。 |
| 11 | リアルタイムな公共交通施設情報 | リアルタイムな公共交通施設情報に係るデータ | 公共交通施設において、リアルタイムに変化する情報（公共交通施設の使用状況）に関するデータ規格。 |

② 公共交通情報流通連携基盤システムの構築

本実証では、外部仕様書が規定する標準データ規格及び標準API規格のうち、本実証に必要となる機能を備えた「公共交通情報流通連携基盤システム」を構築する。

③ 公共交通情報のオープンデータ化の実証

公共交通情報のオープンデータ化に関して検討を行う。本実証においてオープンデータ化の検討対象とした公共交通情報の公開・二次利用の条件の現状及びその理由の整理を行う。また、検討対象とした公共交通情報のうち公開・二次利用ができないものがあった場合には、その理由を調査するとともに、本実証においてオープンデータ化した公共交通情報の公開・二次利用の条件及びその考え方等について整理し、「公共交通情報の公開・二次利用に関する調査報告」をまとめることとする。

また、公共交通機関が、基盤システムにより公共交通情報を効率的にオープンデータ化できるよう、データの加工方法、オープンデータ化の対象となる公共交通情報の範囲、オープンデータ化の手順、各公共交通機関の権利・責任分界点等について整理する。そして、情報サービス開発事業者、公共交通機関利用者等の情報利用者が公共交通情報を利用するにあたっての留意事項を整理し、「公共交通情報オープンデータ化ガイドライン」としてまとめる。公共交通情報オープンデータ化ガイドラインの策定に当たっては、公共交通オープンデータ研究会において議論を行い、その議論の結果を反映させる。

必要な機能を基盤システム等に実装した上で、公共交通情報を保有している公共交通機関の協力を得て、公共交通情報を収集し基盤システムを用いて管理し、複数の公共交通情報が一覧性をもって閲覧することができる形（機械可読性に加え、人による可読性にも配慮すること）で、インターネット上で公開することを検討する。また、API経由で利用者が2次利用できることも検討する。ただし、検討の結果、公開もしくは2次利用が難しいと判断されれば、当該公共交通情報は本実証の関係者のみが取得できるようにする。具体的にはアクセス制御を行い、Webアクセス、APIアクセスに関してアクセスキーを発行する形とする。

④ 公共交通情報サービスの実証

1) 公共交通運行情報カタログサービス

鉄道、バス等の公共交通運行情報を様々な主体にオープンデータとして提供する情報サービスを開発する。本サービスは、公共交通機関の利用者及び情報サービス開発者に対して、提供するオープンデータの一次情報を視覚的かつ網羅的に示すものである。具体的には、昨年度開発したドコシルをベースに改良を加える形で検討している。

図 1　昨年度実現した機能

図 2　今年度追加する機能

昨年度実現をした時刻表情報提供、運行情報提供、並びに列車・バスの走行位置表示に関しては今年度においても同様に実施する。図 1にはそれぞれの画面イメージを示している。また、追加機能として図 2に示す3つの機能を予定している。1つ目は、静的な公共交通運行情報を、公共交通事業者等の項目ごとにカテゴライズして俯瞰できる機能を実現する。具体的には、地図上の表示とは別画面として用意し、ユーザが必要な情報を選択できる表示形式を予定している。また、ユーザの好みに応じて路線選択を行うことも可能とする。2つ目は、利用者の投稿に基づき、情報を共有する機能を実現する。具体的にはTwitter との連携を実現する。ユーザがTwitter アカウントを用いてつぶやいた際に、アプリケーション場の情報と紐付けられた形で表示される。また、3つ目として、事故・災害等が発生した緊急時には、情報サービス利用者が操作することなく自動的にモード切り替えを行い、避難施設への誘導表示等、防災情報を提供する機能を実現する。モードが切り替わった際には、避難施設を地図上にプロットしそれらの施設へのアクセス方法などを地図を通じて提供する。本システムはスマートフォン上で利用可能な方法とする。プラットフォームは現在主流となっている、iOSもしくはAndroid 上での提供を検討する。

検証方法は、公共交通情報を提供する公共交通機関、情報サービス開発事業者、公共交通機関利用者等に対して、公共交通情報サービスの有効性等についてのアンケート調査やヒアリング等を実施する。また、災害時の情報提供に関しては、事故や災害が発生した緊急時を想定した形での情報提供を体験いただき、ヒアリングをする形式での検証を行う。

2) 公共交通施設情報のカタログサービス

駅や停留所、空港に関する公共交通施設情報を、様々な主体にオープンデータとして提供する情報サービスを開発する。本サービスは、昨年度開発を行ったココシル東京駅の機能を踏襲しつつ、対象とする駅や空港ごとにカスタマイズした機能を提供する。本サービスは、携帯型端末を持つ情報サービス利用者に対して、駅・停留所、空港施設では自身の位置や施設案内等、その位置に応じた様々な情報サービスを提供し、また、事故・災害等が発生した緊急時においては避難施設に関する情報等の防災情報を提供し、防災・避難行動への支援を行う。

図 3　位置情報を提示

図 3に示すように自身の位置情報を地図上に表示するとともに、周辺施設の案内を実施する。

図 4　施設情報の提示

また、図 4に示すような形で施設情報をそれぞれの位置に合わせて表示し、最寄りの開札や出口、周辺施設などの情報提供を行う。

図 5 緊急時の情報提供

さらに、緊急時の情報提供として、緊急時モードに切り替わった際には周辺の避難施設の情報などを提供する。

また、リアルタイムな情報としては、昨年度実施した環境情報（温度、湿度）の提供を行うことと合わせて、他の情報提供を検討する。

図 6 環境センサ設置例（左）、環境センサ情報表示（右）

環境情報取得を行うためにセンサを駅構内に設置し、データを取得する。取得したデータは情報流通連携基盤システムに登録され、システムからデータを取得することでアプリケーションに情報提供を行う。図 6の左図はセンサの設置例、右図は情報表示の例である。上記のような形での情報提供と、混雑状況などの施設利用状況を取得する方法を検討する。

⑤　公共交通情報の利活用促進のための普及活動

- 一般公募による情報サービスの開発

インターネット等を通じて広く一般に公募を行い、本実証でデータ規格を構築した公共交通情報及び構築した基盤システムを用いた情報サービスの開発を実施する。公募の具体的方法については、主管課と協議の上で決定するが、現在のところ検討している内容を述べる。アプリケーション開発の公募を行う際に、我々はまず、応募者に対してアプリケーションの提案を募る。提案内容を確認し、今回の公募の趣旨に合致している提案者に対して、我々は、アプリケーション開発用の開発者サイトのユーザ登録を実施し、APIキーを提供する。応募者は、それを用いて開発を行い、アプリケーションを我々に提出する。我々は、提出されたアプリケーションを評価する。

開発者サイトには、公共交通情報標準APIの仕様、サンプルコード、データの利用規約等を掲載して、開発者に対して提供する。

募集は10以上の情報サービスを受け付ける。開発する情報サービスに関しては、関係者からの要望を伝えるなど、開発者とのコミュニケーションを取ることを想定する。その中で、リアルタイムな遅延情報を考慮した乗り継ぎ情報を提供する機能などの提案を希望することとする。開発された情報サービスに関して、良い物に関しては公開を行うことも検討する。また、開発された情報サービスについて、「利活用検討会」等の場においてコンテストを実施する場合には必要な協力を行う。

- 実証に関する周知活動

本実証の実施内容等を広く周知し、公共交通情報のオープンデータ化を促進するため、プレスリリースの発表及びシンポジウムの開催を実施する。

- 継続運用・普及に係る計画の策定

本実証でデータ規格を構築した公共交通情報の各データ項目、構築した基盤システム及び情報サービスについての本実証終了後の継続運用に関しては、2013年8月に設立した公共交通オープンデータ研究会において引き続き議論を行い、継続的に運用できるような枠組みづくりを検討する。また、本実証において公共交通情報を提供する公共交通機関以外の公共交通機関への普及に係る計画に関しては、研究会を通じて普及啓蒙活動を行っていく。計画策定に際して、ビジネスモデルや、多様な公共交通機関に普及させるための仕組みを検討する。

- 検討会への協力

総務省が設置を予定している検討会に対し、以下の協力を行う。

- 外部仕様書に対する評価や留意点に関して、「技術検討会」にフィードバックを行う。

- 「ガバナンス検討会」より課題の提示を受けた場合、本実証を通して、データガバナンスに関する課題を抽出し、「ガバナンス検討会」にフィードバックを行う。

本実証の実施状況や成果について、主管課の指示に従って「利活用検討会」で発表する。

開発実施詳細

第2章

開発実施詳細

本章では、開発の実施詳細について述べる。

データ規格及びAPI規格の精査

本節では、今年度の公共交通情報流通連携基盤を構築するにあたり、公共交通情報を提供するためのデータ規格およびAPI規格の精査について報告する。今年度の実証では、昨年度の実証よりも多い、9機関45路線以上の時刻表・運行情報を対象とした。新たに追加された情報源から提供された時刻表や運行情報のデータ形式を調査し、昨年度のデータ規格にフィードバックした。

また、APIで扱うJSON形式について、昨年度の情報流通連携基盤システム外部仕様書（以下「外部仕様書」と記す）で規定されていたRDF/JSONよりもJSON-LDの方がシンプルな記述が可能であること、また標準化のステータスも進んでいることから、JSON形式の書式としてJSON-LDを採用した。以下、詳細を述べる。

データ規格

今年度の実証で新たに追加された公共交通事業者から提供された時刻表や運行情報のデータ形式を調査し、昨年度のデータ規格にフィードバックした。データ規格の精査対象は、以下の10種類である。

- 公共交通データタイプ

- 公共交通データセット

- 列車ロケーション情報

- 列車時刻表

- 駅時刻表

- 列車運行情報

- 航空機発着時刻表

- 航空機発着情報

- 地物情報

- 環境センサ情報

- チケットセンタの混雑状況

以下、それぞれのデータ規格の詳細を記す。なお、国土交通省より取得した鉄道路線・バス路線のデータ規格など、昨年度のデータ規格と変わらないものについては、記載を省略する。

また、可読性確保のため、以下のデータ規格の詳細記述では、ボキャブラリに属するタームのURIをprefix形式で略記する。それぞれのprefix定義は、表 3の通りである。

表 3 ボキャブラリのprefix表記

| prefix | URL |
| --- | --- |
| dc: | http://purl.org/dc/elements/1.1/" |
| dcterms: | http://purl.org/dc/terms/ |
| geo: | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84\_pos\# |
| uc: | http://uidcenter.org/vocab/ucr/uc# |
| ug: | http://uidcenter.org/vocab/ucr/ug# |
| ugsrv: | http://uidcenter.org/vocab/ucr/ugsrv# |
| acl: | http://opendata.ubin.jp/acl# |
| odpt: | http://odpt.org/ |

公共交通データタイプ

公共交通データタイプのデータ規格は、表 4に示す20種類のクラスからなる。

表 4 公共交通データタイプのデータ規格（クラス）

| クラスURL | rdfs:subClassOf | 説明 |
| --- | --- | --- |
| odpt:OdptInfo | rdfs:Class | 公共交通データ |
| odpt:Train | odpt:OdptInfo | 列車ロケーション情報 |
| odpt:Timetable | odpt:OdptInfo | 時刻表 |
| odpt:TrainTimetable | odpt:Timetable | 列車時刻表 |
| odpt:StationTimeTable | odpt:Timetable | 駅時刻表 |
| odpt:TimetableEntry | odpt:OdptInfo | 時刻表の要素 |
| odpt:TrainTimetableEntry | odpt:TimetableEntry | 列車時刻表の要素 |
| odpt:StationTimeTableEntry | odpt:TimetableEntry | 駅時刻表の要素 |
| odpt:TrainInfo | odpt:OdptInfo | 運行情報 |
| odpt:FlightInfo | odpt:OdptInfo | 航空機関連情報 |
| odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightInfo | 航空機時刻表 |
| odpt:FlightDepartureScheduleEntry | odpt:FlightInfo | 航空機時刻表の要素 |
| odpt:FlightStatus | odpt:FlightInfo | 航空機発着状況 |
| odpt:Station | odpt:OdptInfo | 地物（駅）情報 |
| odpt:Busstop | odpt:OdptInfo | 地物（バス停）情報 |
| odpt:Busroute | odpt:OdptInfo | 地物（バス路線）情報 |
| odpt:Railway | odpt:OdptInfo | 地物（線路）情報 |
| ug:Poi | rdfs:Class | 地物（駅構内）情報 |
| odpt:Sensor | uc:RealEntity | 環境センサ情報 |
| odpt:TicketOfficeStatus | odpt:OdptInfo | チケットセンサ混雑状況 |

公共交通データセット

公共交通データセットのデータ規格は、表 5に示すxx種類のクラスからなる。これらのクラスは、すべてacl:Datasetのサブクラスである。

これらのクラスは、データ取得の可否を判断する対象となるデータの集合である。アクセス管理についての詳細は、「外部仕様書 version 2.0」の「Security Management Command」を参照のこと。

表 5 データセットのデータ規格（クラス）

| クラスURL | 説明 |
| --- | --- |
| odpt:Train | 列車ロケーション情報 |
| odpt:TrainTimetable | 列車時刻表 |
| odpt:StationTimetable | 駅時刻表 |
| odpt:TrainInfo | 運行情報 |
| odpt:Station | 地物（駅）情報 |
| odpt:Busstop | 地物（バス停）情報 |
| odpt:Busroute | 地物（バス路線）情報 |
| odpt:Railway | 地物（線路）情報 |
| ug:Poi | 地物（駅構内）情報 |
| odpt:Sensor | 東京駅環境センサー情報 |

鉄道ロケーション情報

鉄道ロケーション情報のデータ規格は、表 6に示す15種類のプロパティからなる。

表 6 鉄道ロケーション情報のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| odpt:trainNumber | odpt:Train | xsd:string | 列車番号（通常運行を示す全角スペース、もしくは回送列車を表す「回」から始まる） |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ生成時刻 e.g. 2013–01–13T15:10:00+0900、ISO8601形式 |
| dcterms:valid | - | xsd:dateTime | データ保証期限 e.g. 2013–01–13T15:10:00+0900、ISO8601形式 |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| odpt:frequency | odpt:Train | xsd:integer | 更新頻度（秒） 指定された秒数以降にリクエストを行うことで、最新値が取得される |
| odpt:railwayName | odpt:OdptInfo | xsd:string | 鉄道路線の名称 |
| odpt:railway | odpt:OdptInfo | ug:Railway | 鉄道路線のucode |
| odpt:lineName | odpt:OdptInfo | xsd:string | 線路名（内回り・外回り・上り・下り・A線・B線） |
| odpt:delay | odpt:Train | xsd:integer | 遅延時間（秒） |
| odpt:isInOperation | odpt:Train | xsd:bool | 列車が現在運行していればtrue、運転していなければfalse |
| odpt:fromStationName | odpt:Train | xsd:string | 列車が出発した駅名 |
| odpt:toStationName | odpt:Train | xsd:string | 列車が向かっている駅名 |
| odpt:progress | odpt:Train | xsd:double | Fromを0、toを1とした際の現在位置（割合） |
| geo:lat | - | xsd:double | 対象の緯度 |
| geo:long | - | xsd:double | 対象の経度 |

列車時刻表

列車時刻表のデータ規格は、表 7に示す13種類のプロパティからなる。

表 7 列車時刻表のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ生成時刻 e.g. 2013–01–13T15:10:00+0900、ISO8601形式 |
| odpt:trainNumber | odpt:OdptInfo | xsd:string | 列車番号 |
| odpt:railwayName | odpt:OdptInfo | xsd:string | 線路名 |
| odpt:operator | odpt:OdptInfo | xsd:string | 鉄道事業者名 |
| odpt:weekdays | odpt:Timetable | odpt:TimetableEntry[] | 平日の時刻表（出発時間と出発駅の組か、到着時間と到着駅の組のリストを格納） |
| odpt:saturdays | odpt:Timetable | odpt:TimetableEntry[] | 土曜日の時刻表（出発時間と出発駅の組か、到着時間と到着駅の組のリストを格納） |
| odpt:holidays | odpt:Timetable | odpt:TimetableEntry[] | 休日の時刻表（出発時間と出発駅の組か、到着時間と到着駅の組のリストを格納） |
| odpt:departureTime | odpt:TimeTableEntry | xsd:dateTime | 出発時刻 |
| odpt:arrivalTime | odpt:TimeTableEntry | xsd:dateTime | 到着時刻 |
| odpt:destinationStation | odpt:TimeTableEntry | xsd:string | 出発駅 |
| odpt:arrivalStation | odpt:TimeTableEntry | xsd:string | 到着駅 |

駅時刻表

駅時刻表のデータ規格は、表 8に示す15種類のプロパティからなる。

表 8 駅時刻表のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ生成時刻 e.g. 2013–01–13T15:10:00+0900、ISO8601形式 |
| odpt:stationName | odpt:Timetable | xsd:string | 駅名 |
| odpt:railwayName | odpt:OdptInfo | xsd:string | 路線名 |
| odpt:operator | odpt:Timetable | xsd:string | 運行会社名 |
| odpt:lineName | odpt:Timetable | xsd:string | 方向名 |
| odpt:weekdays | odpt:Timetable | odpt:TimetableEntry[] | 平日の時刻表（出発時刻、行き先駅名等の組のリストを格納） |
| odpt:saturdays | odpt:Timetable | odpt:TimetableEntry[] | 土曜日の時刻表（出発時刻、行き先駅名等の組のリストを格納） |
| odpt:holidays | odpt:Timetable | odpt:TimetableEntry[] | 休日の時刻表（出発時刻、行き先駅名等の組のリストを格納） |
| odpt:departureTime | odpt:TimetableEntry | xsd:dateTime | 出発時刻 |
| odpt:destinationStation | odpt:TimetableEntry | xsd:string | 行き先駅名 |
| odpt:trainType | odpt:TimetableEntry | xsd:string | 列車種別。普通、急行、快速、特急など |
| odpt:isLast | odpt:TimetableEntry | xsd:boolean | 最終電車の場合True。そうでない場合は省略。 |
| odpt:isOrigin | odpt:TimetableEntry | xsd:boolean | 始発の場合True。そうでない場合は省略。 |
| odpt:note | odpt:TimetableEntry | xsd:string | その他の注釈（車両数、接続、通過待ちなど） |

列車運行情報

列車運行情報のデータ規格は、表 9に示す14種類のプロパティからなる。

表 9 列車運行情報のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ生成時刻 e.g. 2013–01–13T15:10:00+0900、ISO8601形式 |
| odpt:trainInfoCompany | odpt:TrainInfo | xsd:string | 事業者名 |
| odpt:trainInfoTime | odpt:TrainInfo | xsd:dateTime | 発生時刻 |
| odpt:trainInfoStatue | odpt:TrainInfo | xsd:string | 平常時は省略。運行情報が存在する場合は「運行情報あり」を格納。遅延などの情報を取得可能な場合は、「遅延」等のテキストを格納。 |
| odpt:trainInfoText | odpt:TrainInfo | xsd:string | 運行情報テキスト |
| odpt:trainInfoArea | odpt:TrainInfo | xsd:string | 発生エリア（私鉄は省略） |
| odpt:trainInfoKind | odpt:TrainInfo | xsd:string | 鉄道種類（私鉄は省略） |
| odpt:trainInfoFrom | odpt:TrainInfo | xsd:string | 発生場所起点（取得不可能な場合は省略） |
| odpt:trainInfoTo | odpt:TrainInfo | xsd:string | 発生場所終点（取得不可能な場合は省略） |
| odpt:trainInfoRange | odpt:TrainInfo | xsd:string | 発生区間（取得不可能な場合は省略） |
| odpt:trainInfoRailway | odpt:TrainInfo | xsd:string | 路線名（取得不可能な場合は省略） |
| odpt:trainInfoLine | odpt:TrainInfo | xsd:string | 進行方向名（取得不可能な場合は省略） |
| odpt:trainInfoCause | odpt:TrainInfo | xsd:string | 発生理由（取得不可能な場合は省略） |

航空機時刻表

航空機時刻表のデータ規格は、表 10に示す18種類のプロパティからなる。

表 10 航空機時刻表のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ生成時刻 e.g. 2013–01–13T15:10:00+9、ISO8601形式 |
| odpt:flightLine | odpt:FlightInfo | xsd:string | 国内線／国際線の別。DomesticまたはInternationalを格納。 |
| odpt:sundays | odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightDepartureScheduleEntry[] | 日曜日の時刻表 |
| odpt:mondays | odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightDepartureScheduleEntry[] | 月曜日の時刻表 |
| odpt:tuesdays | odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightDepartureScheduleEntry[] | 火曜日の時刻表 |
| odpt:Wednesdays | odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightDepartureScheduleEntry[] | 水曜日の時刻表 |
| odpt:thursdays | odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightDepartureScheduleEntry[] | 木曜日の時刻表 |
| odpt:fridays | odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightDepartureScheduleEntry[] | 金曜日の時刻表 |
| odpt:saturdays | odpt:FlightDepartureSchedule | odpt:FlightDepartureScheduleEntry[] | 土曜日の時刻表 |
| odpt:depatureTime | odpt:FlightInfo | xsd:dateTime | 出発時刻（ISO8601形式） |
| odpt:airport | odpt:FlightInfo | xsd:string | 出発／到着空港（IANA空港コード） |
| odpt:arrivalTime | odpt:FlightDepartureScheduleEntry | xsd:dateTime | 到着時刻（ISO8601形式） |
| odpt:airline | odpt:FlightInfo | xsd:string | 航空会社名 |
| odpt:flightNumber | odpt:FlightInfo | xsd:string | 便名（フライトナンバー） |
| odpt:isValidFrom | odpt:FlightDepartureScheduleEntry | xsd:dateTime | 時刻表の有効期限開始日 |
| odpt:isValidUntil | odpt:FlightDepartureScheduleEntry | xsd:dateTime | 時刻表の有効期限終了日 |

航空機発着状況

航空機発着状況のデータ規格は、表 11に示す18種類のプロパティからなる。

表 11 航空機発着状況のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ生成時刻 e.g. 2013–01–13T15:10:00+9、ISO8601形式 |
| odpt:flightLine | odpt:FlightInfo | xsd:string | 国内線／国際線の別。DomesticまたはInternationalを格納。 |
| odpt:departureOrarrival | odpt:FlightStatus | xsd:string | フライトの出発／到着の別。DepartureまたはArrivalを格納。 |
| odpt:departureTime | odpt:FlightStatus | xsd:dateTime | 当初の出発時刻(ISO8601形式) |
| odpt:willDeparture | odpt:FlightStatus | xsd:dateTime | 予定出発時刻(ISO8601形式) |
| odpt:destinationAirport | odpt:FlightStatus | xsd:string | 飛行機の目的地。3レターコード（IATA空港コード）で格納。 |
| odpt:airline | odpt:FlightStatus | xsd:stirng | 航空会社名 |
| odpt:flightNumber | odpt:FlightInfo | xsd:string | 便名（フライトナンバー） |
| odpt:terminalName | odpt:FlightStatus | xsd:string | 空港ターミナル名 |
| odpt:gateNumber | odpt:FlightStatus | xsd:integer | 出発／到着ゲート番号 |
| odpt:flightStatus | odpt:FlightStatus | xsd:string | フライト状況 |
| odpt:baggageDate | odpt:FlightStatus | xsd:string | 手荷物受け取りゲート |

施設地物情報

施設地物情報のデータ規格は、表 12に示す11種類のプロパティからなる。

表 12 施設地物情報のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| geo:long | - | xsd:double | 代表点の緯度（10進数表記） |
| geo:lat | - | xsd:double | 代表点の経度（10進数表記） |
| ug:region | ug:Feature | xsd:string | 地物の領域（GeoJSON形式） |
| ug:floor | ug:Feature | xsd:double | 地物の階数 |
| dc:title | - | xsd:string | 地物名 |
| ug:address | ug:Feature | xsd:string | 地物の住所・地名 |
| ugsrv:tel | - | xsd:string | 地物の電話番号 |
| ugsrv:serviceTime | - | xsd:string | 地物の営業時間 |
| ugsrv:url | - | xsd:string | 地物のURL |
| ugsrv:categoryName | - | xsd:string | 地物のカテゴリ |

環境センサ情報

環境センサ情報のデータ規格は、表 13に示す9種類のプロパティからなる。

表 13 環境センサ情報のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ取得時刻 |
| geo:long | - | xsd:double | 代表点の緯度（10進数表記） |
| geo:lat | - | xsd:double | 代表点の経度（10進数表記） |
| ug:region | ug:Feature | xsd:string | 地物の領域（GeoJSON形式） |
| odpt:sensorType | ug:Sensor | xsd:string | センサの種別（Temperature、Humidity、Pollen） |
| uc:temperature | uc:RealEntity | xsd:double | 気温（セルシウス度） |
| uc:humidity | uc:RealEntity | xsd:double | 湿度（パーセント） |
| uc:pollen | uc:RealEntity | xsd:integer | 花粉飛散量 |

チケットセンタ混雑状況

チケットセンタ混雑状況のデータ規格は、表 14に示す9種類のプロパティからなる。

表 14 チケットセンタ混雑状況のデータ規格（プロパティ）

| プロパティURL | 定義域 | 値域 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| acl:memberOf | rdfs:Resource | acl:Dataset | データの所属するデータセットのURI |
| dc:date | - | xsd:dateTime | データ取得時刻 |
| odpt:ticketOfficeName | odpt:TicketOfficeStatus | xsd:string | 窓口名 |
| odpt:crowsLevel | odpt:TicketOfficeStatus | xsd:integer | 混雑状況、現在0,1,2をとり得る （空 02 混雑） |

API規格

公共交通実証においては、外部仕様書が規定するAPIのうち、「3.3 Geographical Data Management Command」「3.7 Triple Management Command」を利用した。また、「3.4  Security Management Command」に関して、OAuth 2.0による認可と連動させた、実装の容易な方式を検討した。さらに、JSON形式のフォーマットとして、外部仕様書が規定するRDF/JSONに代わってJSON-LDを採用した。以下、それぞれについて報告する。

JSON-LDの採用

昨年度の外部仕様書では、RDFモデルに基づくデータをJSON形式で表現するフォーマットとして、RDF/JSONが規定されていた。

このフォーマットに従ってデータを記述すると、図 7のようになる。

{ "urn:ucode:__00001C00000000000001000003051101": { "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type": [ { "value": "http://odpt.org/TrainInfo", "type": "uri" } ], "http://opendata.ubin.jp/acl#memberOf": [ { "value": "http://odpt.org/TrainInfo:PQR", "type": "uri" } ], "http://purl.org/dc/elements/1.1/date": [ { "value": "2013-MM-DDTHH:MM:SS+09:00", "type": "literal" } ], "http://odpt.org/trainInfoTime": [ { "value": "2013-MM-DDTHH:MM:SS+09:00", "type": "literal" } ], "http://odpt.org/trainInfoRailway": [ { "value": "XX線", "type": "literal" } ], "http://odpt.org/trainInfoStatus": [ { "value": "遅延", "type": "literal" } ], "http://odpt.org/trainInfoText": [ { "value": "XX線はYY駅での車内点検の影響で、上下線に遅れが出ています", "type": "literal" } ] } }

図 7 RDF/JSONによる表現例

昨年度の実証において、公募によりアプリケーションを構築した際、公募に応募したアプリケーションの開発者から、RDF/JSON形式が使いづらいとの意見が得られた。一般に、JSON形式のデータはkeyとvalueの組で表現する。RDF/JSON形式におけるkeyはプロパティURLである。一方、それに対応する値は、valueとtypeの組からなるハッシュである。keyに対応するvalueは、このハッシュにあるvalueキーの値として与えられる。この複雑な構造が、使いづらいとの意見を招いたと考える。

このため、RDFモデルに基づくデータをJSON形式で表現するフォーマットを調査した。その結果、JSON-LDを得た。このフォーマットは、@contextというキーをもつハッシュを利用してprefix宣言ができる。このprefix宣言の中でデータのタイプを指定できるため、実際のデータはkey-value形式で記述できる。図 7と同じデータをJSON-LDで表記すると、図 8のようなる。

また、RDF/JSONのW3Cにおける標準化ステータスがEditor’s Draftであったの対して、JSON-LDはRecommnedation Last Callの段階であった。（2014年3月現在では、RDF/JSONがW3C Working Group Noteであるのに対して、JSON-LDはRecommendationとなっている）。これらのことから、RDFモデルに基づくデータをJSON形式で表現するフォーマットとして、今回はJSON-LDを採用した。

{ "@context": { "dc": "http://purl.org/dc/elements/1.1/", "odpt": "http://odpt.org/", "acl": "http://opendata.ubin.jp/acl#" }, "@id": "urn:ucode:_00001C00000000000001000003051101", "@type": "odpt:TrainInfo", "acl:memberOf": "odpt:TrainInfo:PQR", "dc:date": "2013-MM-DDTHH:MM:SS+09:00", "odpt:trainInfoTime":"2013-MM-DDTHH:MM:SS+09:00", "odpt:trainInfoRailway":"XX線", "odpt:trainInfoStatus":"遅延", "odpt:trainInfoText":"XX線はYY駅での車内点検の影響で、上下線に遅れが出ています" }

図 8 JSON-LDによる表現例

Security Management Command

公共交通事業者から提供されたデータには、利用規約に同意したユーザのみが利用できる等の制限が課せられたものが含まれていた。このような制約のあるデータを情報流通連携基盤上で、制約のないデータと同様に扱えるようにするために、外部仕様書が規定するSecurity Management Commandを具体化した。

Security Management Commandにおけるユーザ・データセット・ロールを以下のように定義する。これらの関係を図示すると図 9のようになる。

- ユーザ（user）とは、外部仕様書が規定するAPI を利用して公開データの操作を要求する主体であり、OAuth2.0により発行されるConsumer Key によって識別される。

- データセット（dataset）とは、1 個以上の公開データからなる集合であり、URI によって識別される。

- ロール（role）とは、ユーザによるデータセットに対するCRUD（Create, Read, Update, Delete）操作の可否を記述したRDFグラフであり、URI によって識別される。

図 9 Security Management Commandによるアクセス制御のイメージ

Security Management Commandの検討に際し、実装を容易にするために、機能を簡素化することに注力した。これは、昨今のマシンスペックを見ると、ルールを複雑化して記述量を減らすよりも、量は多くてもルールを単純化した方が実装しやすいためである。

また、昨年度の外部仕様書のSecurity Management Commandの規定では、個々のデータ・個々の属性ごとにアクセス制御を記述できるようになっていた。一方、公共交通事業者は、基本的に、同じアクセス制御記述に準拠するべき、ある粒度のデータの組を提供していた。また、ユースケースを検討したところ、個々のデータ、あるいは個々の属性に対するアクセス制御が必要なシーンは非常に少ないことが分かった。このことから、アクセス制御対象の粒度は、同種のデータの集合程度としても実用に耐えうると判断した。

これらの検討により、ロールは、最大1 ユーザ、1 データセットに対するCRUD 操作の可否を記述するものとした。対象とするユーザの含まれないロールは全ユーザに対するものであり、対象とするデータセットの含まれないロールは全データセットに対するものである。

また、ロールの評価順については、指定の細かいルールほど、ユーザ並びにデータを特定していること、またアクセス制御はユーザに対するものであるから、データセットのみが指定されたロールよりも、ユーザのみが指定されたロールを優先するべきと考え、以下の順に評価されるべきとした。

- ユーザ・データセットの両方が指定されたロール

- ユーザのみが指定されたロール

- データセットのみが指定されたロール

- ユーザ・データセットの両方が指定されないロール

たとえば、図 10は、以下のアクセス制御ルールを記述したものである。

- すべてのユーザはData#1, Data#2, Data#3 を閲覧できる。

- ConsumerKey=Key1 をもつユーザは、Data#1, Data#2 の更新・削除ができる。

- ConsumerKey=Key2 をもつユーザは、Data#1, Data#2, Data#3 の更新ができる。上記以外のアクセスは許されない。

図 10 アクセス制御の記述例

Security Management CommandのAPIとして、表 15に記す9種類を定義した。これらの詳細については、「平成25年度情報流通連携基盤システム外部仕様書」に記載されているので、それを参照されたい。

表 15 Security Management CommandのAPI

| URLパス | HTTPメソッド | 意味 |
| --- | --- | --- |
| /api/v2/roles | GET | ロールを検索する |
| /api/v2/roles | POST | ロールを新規登録する |
| /api/v2/roles/<targets> | GET | ロールを閲覧する |
| /api/v2/roles/<targets>/<proprties> | GET | ロールを閲覧する |
| /api/v2/roles/<targets> | PUT | ロールを更新する |
| /api/v2/roles/<targets>/<proprties> | PUT | ロールを更新する |
| /api/v2/roles/<targets> | DELETE | ロールを削除する |
| /api/v2/roles/<targets>/<proprties> | DELETE | ロールを削除する |
| /api/v2/datasets | GET | データセットを検索する |

外部仕様書から選択したAPI

地物情報を持たない公共交通情報を取得するAPIとして、外部仕様書のTriple Management Commandが規定するAPIを、地物情報を持つ公共交通情報を取得するAPIとして、外部仕様書のGeographical Management Commandが規定するAPIを、それぞれ利用した。

ただし、アクセス権限を確認するため、対象となるデータセット名（acl:accessTarget）と開発者サイトにて発行されたキー（acl:consumerKey）をパラメータに追加した。

公共交通情報流通連携基盤システムの構築・検証

本実証に際し、公共交通情報流通連携基盤システムの構築と検証を行った。公共交通情報流通連携基盤システムは情報流通連携基盤外部仕様書に規定された「3.3 Geographical Data Management Command」「3.7 Triple Management Command」準拠の実装を行い、システムの構築・検証を行った。別添システム実装仕様にて詳細を記載する。

開発者向けサービスの構築

データの二次利用に関する条件

情報流通連携基盤の公共交通分野における実証を実施するにあたり、公共交通データの公開・二次利用に関する調査を実施した。ここでいう一次利用とは、権利保有者がデータを利用することである。二次利用とは、権利保有者から許諾を受けたものがデータを利用することである。また、三次利用とは二次利用者から許諾を受けたものがデータを利用することである。本実証で利用した公共交通データには、国土数値情報と公共交通機関情報の2種類がある。

国土数値情報は、国土計画の策定や実施の支援のために整備されたものであり、国土交通省から提供されている。代表的なものは、路線情報や駅・バス停に関する位置情報である。一方、公共交通機関情報は、公共交通機関が保有・管理する情報であり、代表的なものは、時刻表や運行情報である。

国土数値情報については、掲載されている約款によれば、以下の条件を満たせば二次利用が可能である。

- 二次利用を行ったサービス・ページの画面に、「国土数値情報（○○データ）　国土交通省」を利用している旨明記する。

- 鉄道路線・駅情報については、商用利用しない。

一方、時刻表情報や運行情報、位置情報については、データ提供の環境が整備されている時刻表や運行情報に関しては、二次利用は可能である。ただし、すでに商用提供されているものは有償での利用が必要である。そして、公共交通サービスに関わるものがあるため、三次利用は認められていない。本実証に協力した公共交通機関にヒアリングを行ったところ、アプリケーションコンテストにおいてデータ提供を行う場合は三次利用にあたることになったため、無条件での利用は難しいという見解となった。実験でデータを提供するにあたり以下の条件が必須であるとの回答を得た。

- データの完全性に関して提供元が責任を負わないこと。

- 無担保・無保証（No Warranty）であること。

- 暴力団などの組織、テロ組織が悪用しないように参加に制限を入れること。

- 本APIから提供されたデータを用いて実サービスを提供しないこと。

これらのことから、本実証にてこれらのデータを利用するにあたり、限定的に提供を行う方法を選択することとなり、この方針に沿った形での利用規約・ガイドラインの検討を行った。昨年度実施した公共交通の実証実験の際に作成した利用規約、ガイドラインをベースに作成を行った。

      - API利用規約

API利用規約は、本実証において、2.3節に記す開発者へのデータ提供に際して定めた利用規約である。

以下にその内容を記す。

公共交通実証における公共交通データおよびAPIに関する利用規約 2013年1月16日制定、即日施行 株式会社横須賀テレコムリサーチパーク YRPユビキタス・ネットワーキング研究所 公共交通データを用いたシステムを開発する者(以下、「開発者」といいます。)は、株式会社横須賀テレコムリサーチパーク YRPユビキタス・ネットワーキング研究所(以下、「UNL」といいます。)が提供する、本公共交通データおよび公共交通データAPIをご利用いただく前に、本利用規約を必ずお読みください。本公共交通データおよび公共交通データAPIをご利用いただくには、本利用規約の内容に従うことに同意していただく必要があります。同意いただけない場合は、本公共交通データおよび公共交通データAPIをご利用いただくことはできません。 第1条(定義) 1.1 「公共交通データ」とは、電車やバスの運行情報、在線位置、時刻表、路線情報、駅情報等の公共交通に関連するデータをいいます。 1.2 「公共交通データAPI」とは、開発者が開発するシステムに対して、UNLが公共交通データを提供するためのAPIをいいます。 1.3 「本公共交通データ」とは、公共交通データAPIに用いられる公共交通データであって、UNLが開発者に提供する、公共交通実証開発者サイトに本利用規約に準拠すると掲載されたデータをいいます。 1.4 「本公共交通データ提供者」とは、本公共交通データを制作し、UNLに提供した者をいいます。 1.5 「本システム」とは、開発者が公共交通データAPIを組み込み開発するシステムをいいます。 1.6 「ガイドライン」とは、開発者が本システムを開発する際の指針を示すために、UNLが用意したドキュメントである「公共交通データAPI開発者用ガイドライン」をいい、本規約の一部を構成するものとして別添に示します。 1.7 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権（およびこれらの権利の登録を受ける権利を含む。）並びに著作権をいいます。 1.8 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権（およびこれらの権利の登録を受ける権利を含む。）をいいます。 第2条(公共交通データAPIおよび本公共交通データの利用) 2.1 開発者は、本利用規約を同意することにより、譲渡不可かつ非独占的に、次項以下に定める内容に従って、UNLが実施する実証実験にのみ公共交通データAPIおよび本公共交通データを利用することができます。 2.2 開発者は、公共交通データAPIおよび本公共交通データを用いる際に次の各号に従うものとします。 (1)公共交通データAPIにアクセスする際には、毎回必ず、本利用規約に従って利用すること。 (2)本公共交通データを本利用規約に従って利用すること。 (3)本公共交通データを、UNLおよび本公共交通データ提供者に不利益が生じたり、不評をもたらしたりするような方法で利用しないこと。 (4)本公共交通データの全部または一部を本システム以外では表示しないこと。 (5)本公共交通データの全部または一部が更新された場合は、ガイドラインに記載された指針にしたがって、本システムの本公共交通データを直ちに更新すること。 (6)「UNLおよび本公共交通データ提供者またはそのいずれかが、本システムに対して何らかの保証、責任を負担する」を意味するいかなる表示をもしないこと。 2.3 開発者は、本システムで表示される本公共交通データの内容が、UNLから提供される本公共交通データの内容を正確に反映していることを保証するものとします。 2.4 開発者は、本利用規約で明示的に認められている権利を除いて、公共交通データAPIおよび本公共交通データについての、いかなる発明等および知的財産権の利用および行使に関する権利を、UNLおよび本データ提供者またはそのいずれかから受けるものではありません。 第3条(著作権) 3.1 本公共交通データの著作権は本公共交通データ提供者が保有します。 第4条(知的財産権) 4.1 本システムを開発することにより新たに得られた発明、考案、意匠、ノウハウ等の技術的成果(以下、「発明等」という。)に関し、取得された知的財産権は開発者に帰属します。 4.2 開発者が既に保有し、または、公共交通データAPIおよび本公共交通データを利用することなく独自に開発した発明、考案、ノウハウ等であって、開発者が本システムに適用したものについては、これに係る全ての権利(知的財産権を含む。)は、開発者に留保されるものとします。 4.3 開発者は、本利用規約に基づいて開示された情報を用いて、鉄道やバスの位置情報、ならびに、駅・空港施設位置情報を用いた特許、実用新案、意匠等の産業財産権を受ける権利に基づいて当該産業財産権の取得を行う場合は、事前に書面によるUNLの許諾を得るものとします。 4.4 開発者は、UNLおよび本公共交通データ提供者（これらの子会社を含む。）に対しては、前第1項の知的財産権および前項の産業財産権に基づく権利行使を行わないものとします。 第5条(期間および終了) # 5.1 本利用規約は、開発者が本利用規約を同意し申込みの通知をUNLに行い、UNLが承諾の通知を開発者に行ったときから適用されるものとします。 5.2 本利用規約は、UNLが開発者に本利用規約の解除または終了の通知を行ったときに終了するものとします。 # 5.3 UNLは、開発者が本システムに登録した本公共交通データの情報が不正確であると判断した場合には、当該開発者の公共交通データAPIおよび本公共交通データの利用をただちに終了させることができるものとします。 5.4 UNLは、いつでも理由のいかんを問わず、開発者に対して公共交通データAPIおよび本公共交通データの情報提供を変更、停止、または中止させることができるものとします。 5.5 開発者は、公共交通データAPIおよび本公共交通データの利用の終了に伴い、本システムでの公共交通データAPI、および本公共交通データの利用をただちに終了するものとします。 5.6 開発者は、公共交通データAPIおよび本公共交通データの利用の終了に伴い、UNLの指示により、入手したすべての公共交通データAPIおよび本公共交通データを、復元ソフトによっても復元できない方法で消去または破棄するものとします。 第6条(免責および責任) 6.1 UNLは、公共交通データAPIおよび本公共交通データの情報の正確さを保つように努力します。ただし、これらは常に正確に提供できるとは限らないため、以下の各号に定めるとおりUNLおよび本公共交通データ提供者は免責されるものとします。 (1) 開発者は、公共交通データAPIおよび本公共交通データが現状有姿で提供されることを承諾します。 (2) 開発者は、公共交通データAPIおよび本公共交通データの利用または利用不能により生じる直接的、偶発的、結果的、間接的、あるいは懲罰的損害について、UNLおよび本公共交通データ提供者が一切の責任を負わないことを承諾します。たとえUNLおよび本公共交通データ提供者がそのような損害が発生する可能性について知らされていた場合も同様とします。 (3) 開発者は、本項第1号および第2号に限定されることなく、公共交通データAPIおよび本公共交通データについて、商品性、特定用途への適合性、非侵害性（知的財産権に関するものを含む。）に関する黙示的保証を含め、明示的か暗示的かを問わず、UNLおよび本公共交通データ提供者が一切の保証をしないことを承諾します。 第7条(禁止) 7.1 開発者は、UNLの事前の書面による承諾がある場合を除き、次の各号に掲げる行為が禁止されています。 (1)公共交通データAPIを用いて得られたデータ(本公共交通データを含む)を、他のソフトウェア、データベース、アプリケーション、GPSシステムをはじめ、これらに限らない本システムではない何等かのシステムに取り込み、または更新すること。 (2)公共交通データAPIを用いて得られたデータ(本公共交通データを含む)を、第三者が利用可能な状態で公開、複製、再配布、公衆送信すること。 (3)本システムを、第三者が利用可能な状態で公開、複製、再配布、公衆送信すること。 第8条(反社会的勢力の排除) 8.1 開発者は、開発者自身および開発者が所属する団体の役員や職員(アルバイトやパートを含みます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 # (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 8.2 開発者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 8.3 開発者は、本条前各項に反することが判明したときは、UNLが何らの催告をせず、当該開発者の公共交通データAPIおよび本公共交通データの利用を停止すること、および、当該停止措置に対して何らの異議を申し立てないものとします。 第9条(変更) 9.1 UNLは、いつでも予告なしに、本利用規約を変更することができます。本利用規約が変更されUNLが開発者に変更の通知をした後に、開発者が公共交通データAPIを利用した場合は、変更後の当該本利用規約に同意したものとします。 第10条(賠償) # 10.1 開発者は、第6条第1項で免責とされたUNLおよび本公共交通データ提供者の行為に対して、UNLおよび本公共交通データ提供者に一切の損害賠償の請求を行わないことを承諾します。 10.2 UNLおよび本公共交通データ提供者は、第8条の規定により本利用規約を解除した場合は、これにより開発者に生じた損害について、何ら賠償乃至補償しません。 # 10.3 開発者は、UNLが第8条の規定により本利用規約を解除した場合において、UNLおよび本公共交通データ提供者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとします。 第11条(分離可能性) 11.1 本利用規約の一部が無効又は実施不能と判断された場合であっても、本利用規約を継続することが可能な場合には、本利用規約の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 第12条(存続条項) 12.1 本利用規約の終了後といえども、第2条第4項(公共交通データAPIおよび本公共交通データの利用)、第3条(著作権)、第4条(知的財産権)、第5条第6項(期間および終了)、第6条(免責および責任)、第7条(禁止)、第8条(反社会的勢力の排除)、第10条(賠償)、第11条(分離可能性)、本条(存続条項)、第13条(準拠法と言語)、第14条(裁判管轄)は、なお有効に存続するものとします。 第13条(準拠法と言語) 13.1 本利用規約の成立、有効性および履行は全面的に日本法により支配され、解釈されます。 13.2 本利用規約は日本文で作成されます。ただし、その他の言語での参考訳の作成は妨げませんが、本利用規約の解釈では日本文が優先します。 第14条(裁判管轄) 14.1 本利用規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 14.2 各当事者は、前項に基づいて裁判をする際に、民事訴訟法第92条に基づいてその訴訟記録等に記載された秘密情報の閲覧もしくは謄写、その正本、謄本もしくは抄本の交付またはその複製の請求をすることができる者を当該訴訟当事者に限るように閲覧制限の申立をすることに互いに協力するものとします。

      - アプリケーション構築ガイドライン

アプリケーション構築ガイドラインは、以下の通りである。

公共交通データAPI開発者用ガイドライン １．概要 このドキュメントは、オープンデータを利活用する際のガイドラインです。利用規約では規定していない、アプリケーションでの細かい取り扱いに関しての規定を行います。 ２．実装ルール 本システムで規定するルールを以降で示します。本ガイドラインに必ず従ってください。 ２．１．表示 - 鉄道やバスなどを表現する場合に、他の路線との混同を避けるために、割り当てられている色を用いて表現するようにしてください。色に関しては別紙に指定します。 - リアルタイム情報に関してはデータに含まれている、dc:dateを必ず画面に表示してください。 ２．２．配布 - 公共交通データAPIのデータを使ってサービスを提供する場合、エンドユーザ全てに対して公共交通データAPIのサービスに直接アクセスさせてはいけません。データは一時的にサーバ上に保持し、エンドユーザには保持したデータにアクセスさせるようにしてください。 ２．３．タイムリーな更新 - リアルタイムなデータはタイムリーに取得して表示しなければなりません。データにはタイムリーに表示するために必要な、以降に示すタグが含まれています。 - odpt:frequencyに指定されている時間間隔で更新しなければなりません。時間間隔は秒単位で指定されます。 - dcterms:valid を超えた場合は表示を切り替えなければなりません。 - 上書きのメッセージが存在した場合は、前のメッセージは表示してはいけません。 ３．サポート 質問がある場合は、開発者サイトのドキュメントを参照してください。もし該当する内容がなければ、フォーラムでの投稿を通じて質問をしてください。回答に関しては可能な限りで行うこととします。

開発者サイト

開発者向けのサービスとして、開発者サイトを立ち上げ、情報提供を行う仕組みを構築した。開発者サイトは開発に必要となる情報として、ニュース、API仕様、対象となるデータ一覧ならびにデータフォーマット、サンプルコード、、利用時のガイドライン、利用規約が掲載されている。APIの利用数を把握することを目的として、開発者サイトにはユーザ登録を必要とし、ユーザ登録を完了するとデータにアクセスするためのAPIキーが発行される仕組みとした。さらにライセンスの異なるデータを提供できるよう、データセット毎に利用申請を行って、利用申請が完了したデータセットにのみアクセスできるような仕組みを構築した。

図 11  開発者サイト画面

図 12 ConsumerKey確認画面

図 13 データ利用申請画面

ニュース

ニュースにはリリースノートなど更新情報や変更情報などを掲載した。

図 14 開発者サイトニュース画面

API仕様

API仕様ページには、API仕様の概要と、それぞれのAPIの仕様、データ構造、利用時の注意点等を掲載した。

図 15 API仕様

サンプルコード

APIの仕様のみでは利用方法がわかりにくい場合が想定されるため、本サイトにおいてユースケースを提供し、利用方法がイメージできるように工夫した。ユースケースにおいては例えば「現在の位置情報からJR東京駅を選択して山手線の時刻表を調べる」を行う場合、

curl "https://api.odpt.org/v2/places?rdf:type=odpt:Station&acl:accessTarget=MLIT:Station&&lat=35.62640&lon=139.72362&radius=200&acl:consumerKey=KEY

でクエリを行い、駅を取得し、その後、ucodeの詳細情報を取得することで駅の情報を得る。

https://api.odpt.org/api/v2/datapoints?rdf:type=odpt:StationTimetable&odpt:railwayName=山手線&acl:accessTarget=JR-East:YamanoteLine&acl:consumerKey=OAUTH_CONSUMERKEY

[

{

"@id": "1f915203eda94d56af1aa29eec61b1d7",

"@type": "odpt:StationTimetable",

"odpt:railwayName": "山手線",

"odpt:stationName": "東京",

"acl:memberOf": "odpt:YamanoteStationTimetables",

"odpt:holidays": [

{

"odpt:departureTime": "0444",

"odpt:trainNumber": "400G",

"odpt:trainType": "普通",

"@id": "eff4ebab41704f59a4162203fad03991",

"@type": "odpt:StationTimetable",

"acl:memberOf": "odpt:YamanoteTrainTimetable",

"odpt:destinationStation": "大崎",

"odpt:stationName": "東京",

"odpt:arrivalTime": "0444"

},...]

"odpt:saturdays": [...],

"odpt:weekdays": [...]

}...

]

図 16 サンプルコード画面

フォーラム

APIを利用する開発者同士やAPI提供者とのディスカッションを行えるように、フォーラムを提供した。

図 17 フォーラム画面

ライブラリ

公共交通データAPIはRESTベースのAPIとして提供される。これらの利用を簡易に行えるライブラリを作成した。本ライブラリはサーバーサイドで利用されることを想定し、Ruby（gem）とJavaScript(npm)の２つの言語フレームワーク向けに実装を行った。

利用する際は、ライブラリを初期化する際に利用者が取得したConsumer Keyを指定し、取得したい情報に割り当てられた定数を引数として関数を呼び出すだけで、公共交通データAPIが提供するJSONデータを言語毎のデータ構造として取得することが可能となる。このライブラリにより、API利用者はデータ取得・変換といった共通の操作を行う必要がなくなり、実装ステップ数の削減に繋がる。以下に情報を取得する際に利用する定数の一覧を示す。

表 16 rdf:type 定数

| rdf:type | 説明 |
| --- | --- |
| RDF_TYPE_TRAIN | 列車ロケーション情報のrdf:type |
| RDF_TYPE_TRAIN_TIMETABLE | 列車時刻表のrdf:type |
| RDF_TYPE_STATION_TIMETABLE | 駅時刻表のrdf:type |
| RDF_TYPE_TRAIN_INFO | 列車運行情報のrdf:type |
| RDF_TYPE_STATION | 地物（駅）のrdf:type |
| RDF_TYPE_BUSSTOP | 地物（バス停）のrdf:type |
| RDF_TYPE_BUSROUTE | 地物（バス路線）のrdf:type |
| RDF_TYPE_RAILWAY | 地物（線路）のrdf:type |
| RDF_TYPE_POI | 地物（駅構内）のrdf:type |
| RDF_TYPE_SENSOR | 環境センサのrdf:type |

表 17 acl:accessTarget 定数

| acl:accessTarget | 説明 |
| --- | --- |
| ACL_ACCESS_TARGET_JR_EAST | JR東日本のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_JR_EAST_YAMANOTE_LINE | JR東日本山手線のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_TX | つくばエクスプレスのデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_TOBU | 東武鉄道のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_KEISEI | 京成電鉄のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_KEIO | 京王電鉄のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_YURIKAMOME | ゆりかもめのデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_TOKYO_METRO | 東京メトロのデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_TOKYU | 東京急行電鉄のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_TOEI | 都営地下鉄のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_RINKAI | りんかい線のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_SEIBU | 西武鉄道のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |
| ACL_ACCESS_TARGET_KEIKYU | 京浜急行電鉄のデータにアクセスするためのacl:accessTarget |

実証実験

第3章

実証実験

本章では、実証実験について述べる。

実験で用いたデータ

公共交通情報流通連携基盤システムでは以下の情報の提供を受け、その情報を情報流通連携基盤外部仕様によって定められたRDF形式に沿った形に再構築した形で利用者へ情報提供を行なっている。元となるデータ・ソースの一覧を以下に示す。

表 18 静的な運行情報

| データタイトル | 提供事業者 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 列車時刻表 | 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス |
|  | JR東日本 | 山手線 |
| 駅時刻表 | 京王電鉄 | 京王電鉄全駅 |
|  | 京成電鉄 | 京成電鉄全駅 |
|  | 京急電鉄 | 京急電鉄全駅 |
|  | 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス全駅 |
|  | 西武鉄道 | 西武鉄道全駅 |
|  | 東京都交通局 | 都営地下鉄全線 |
|  | 東京地下鉄 | 東京メトロ全駅 |
|  | 東京臨海高速鉄道 | りんかい線全駅 |
|  | 東武鉄道 | 東武鉄道全駅 |
|  | JR東日本 | 山手線全駅 |
|  | ゆりかもめ | ゆりかもめ全駅 |
| バス停時刻表 | 東京都交通局 | 都営バス全線 |
| フライト月間時刻表 | 日本空港ビルディング | 国内線ターミナル |

表 19 リアルタイムな運行情報

| データタイトル | 提供事業者 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 在線情報 | JR東日本 | 山手線の列車毎の現在推定位置を示す |
|  |  | リアルタイム情報 |
| 運行情報 | 京王電鉄 | 京王電鉄全線 |
|  | 京成電鉄 | 京成電鉄全線 |
|  | 京急電鉄 | 京急電鉄全線 |
|  | 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス全線 |
|  | 西武鉄道 | 西武鉄道全線 |
|  | 東急電鉄 | 東急電鉄全線 |
|  | 東京都交通局 | 都営地下鉄全線 |
|  | 東京地下鉄 | 東京メトロ全線 |
|  | 東武鉄道 | 東武鉄道全線 |
|  | ゆりかもめ | ゆりかもめ全線 |
|  | JR東日本 | 山手線／京浜東北線／中央線 |
|  |  | 東海道線／総武・横須賀線 |
|  |  | 武蔵野・京葉線／埼京線／湘南新宿ライン |
| リアルタイムフライト時刻表 | 日本空港ビルディング | 国内線ターミナル |

表 20 静的な公共交通施設情報

| データタイトル | 提供事業者 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 国土数値情報 | 国土交通省 | 全国の駅・鉄道路線 |
| 鉄道データ |  |  |
| 国土数値情報 | 国土交通省 | 全国のバス停 |
| バス停留所データ |  |  |
| 国土数値情報 | 国土交通省 | 全国のバス路線 |
| バスルート |  |  |
| 駅構内地物情報 | JR東日本 | JR東京駅・JR新宿駅の駅構内地物（改札・店舗等）の位置情報と名称 |
|  | 横須賀テレコムリサーチパーク |  |

表 21 リアルタイムな公共交通施設情報

| データタイトル | 提供事業者 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 駅構内センサ情報 | JR東日本 | JR東京駅構内に設置した環境センサ（温度・湿度・花粉）の値 |
|  | 横須賀テレコムリサーチパーク |  |
| 混雑状況センー情報 | JR東日本 | JR東京駅・JR新宿駅構内みどりの窓口に設置した混雑状況センサの値 |
|  | 横須賀テレコムリサーチパーク |  |

以下にそれぞれの情報をまとめた際の個数と総データ数、総データ量を示す。

表 22データ種別と個数・量

| 大種別 | データ個数 | データ量(byte) |
| --- | --- | --- |
| 列車時刻表 | 1350 | 18095024 |
| 駅時刻表 | 1980 | 322035712 |
| バス停時刻表 | 6399 | 84254896 |
| フライトスケジュール | 2 | 2621408 |
| 地物:: | 434637 | 6230573504 |
| 駅 | 10341 |  |
| 鉄道路線 | 22083 |  |
| バス停 | 259397 |  |
| バス路線 | 140876 |  |
| 駅構内地物 | 1940 |  |

公共交通情報サービスの実証

公共交通運行情報カタログサービス

概要

公共交通運行情報カタログサービスとして、本実証ではリアルタイム情報を中心とした公共交通情報提供アプリ「ドコシル」を実装し、配布を行った。ドコシルは地図画面を中心に、山手線・都バスの現在推測位置をリアルタイムに表示する。以下にドコシルで提供する情報の一覧を示す。

- トップ画面（地図表示）

- 列車情報・ドコシルなう

- 運行情報

- 駅時刻表（検索）

- バス情報・ドコシルなう

- バス停時刻表

- 災害時避難場所表示・ナビゲーションリンク

また運行会社様よりご提供頂いた時刻表を表示することができる。

トップ画面（地図表示）

ドコシルを起動すると、まず現在地を中心とした地図が表示される。初期状態では山手線リアルタイムロケーション、都バスリアルタイムロケーションが表示される。それぞれはPOI（Point Of Interest）としてアニメーションで表示され、山手線リアルタイムロケーションは推測を行った上で実際の走行位置と思われる場所での位置表示を行っている。これは取得できる情報が約1分程度の遅延が必ず発生するため、実際の時刻表と遅れ時間・情報取得遅延時間を加味した上で推測を行う必要があるためである。

図 18 トップ画面（地図表示）

列車情報・ドコシルなう

列車情報は、山手線のPOIをタップすることで、選択した列車情報の表示を行う。ここでは列車番号、情報取得時刻、現在位置の表示を行う。また列車に対してつぶやきを行う、ドコシルなうも表示される。これは列車番号をハッシュタグとして利用者のTwitterアカウントでつぶやきを行い、そのつぶやきを集約して表示することで利用者による列車情報の共有を目的とするものである。具体的には混雑状況、ラッピング電車などである。

図 19 列車情報・ドコシルなう

メニュー

右上のボタンをタップするとメニューが表示される。ここには

- 地図

- 運行情報

- 時刻表

- ドコシルなう

- 表示設定

- 現在地表示

- 利用規約

- アンケート

が選択肢として表示される。地図・時刻表・ドコシルなうは最後に選択された画面が表示される。

図 20 メニュー

運行情報

メニューより運行情報を選択すると、鉄道各社様の運行情報が表示される。ここで表示される運行情報を以下に挙げる。

表 23 提供する運行情報一覧

| 京王電鉄 | 京王電鉄全線 |
| --- | --- |
| 京成電鉄 | 京成電鉄全線 |
| 京急電鉄 | 京急電鉄全線 |
| 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス全線 |
| 西武鉄道 | 西武鉄道全線 |
| 東急電鉄 | 東急電鉄全線 |
| 東京都交通局 | 都営地下鉄全線 |
| 東京地下鉄 | 東京メトロ全線 |
| 東武鉄道 | 東武鉄道全線 |
| ゆりかもめ | ゆりかもめ全線 |
| JR東日本 | 山手線／京浜東北線／中央線 東海道線／総武・横須賀線 武蔵野・京葉線／埼京線／湘南新宿ライン |

図 21 運行情報

時刻表検索

メニューより時刻表を選択すると、特定の駅・バス停の時刻表が表示されていない場合検索画面が表示される。ここで駅・バス停の名前を入力することで、各時刻表を検索することができる。検索は部分一致で行っている。

図 22 時刻表検索

表示設定

メニューより表示設定を選択すると、地図画面（トップ画面）に表示する項目を設定することができる。選択できる項目を以下に挙げる。

表 24 表示設定項目

| 京王電鉄 | 各駅 |
| --- | --- |
| 京成電鉄 | 各駅 |
| 京浜急行電鉄 | 各駅 |
| つくばエクスプレス | 各駅 |
| 西武鉄道 | 各駅 |
| 東京急行電鉄 | 各駅 |
| 東京メトロ | 各駅 |
| 都営バス | バス停 |
| りんかい線 | 各駅 |
| 東武鉄道 | 各駅 |
| JR東日本 | 山手線各駅 |
| ゆりかもめ | 各駅 |
| 都営地下鉄 | 各駅 |
| 広域避難場所 |  |

図 23 表示設定

駅選択

地図画面にて駅のPOIを選択すると、駅名・運営会社名・時刻表へのリンクを表示する。 駅時刻表へのリンク（ボタン）をタップすると、その駅の駅時刻表を表示する。

図 24 駅選択

駅時刻表

時刻表検索・地図からのリンクから駅時刻表を選択すると表示される。「方面を選択してください」をタップすると、その駅に入線する路線一覧が表示され、表示したい方面・路線をタップすると選択した駅時刻表が表示される。この際、時刻表は表示を行った際の直近時刻まで自動的にスクロールするようになっている。

図 25 駅時刻表

バス停選択時

地図画面よりバス停をタップすると、バス停名・運行会社・時刻表へのリンクが表示される。時刻表へのリンク（ボタン）をタップすると、そのバス停時刻表を表示する。

図 26 バス停選択

バス停時刻表

時刻表検索・地図からのリンクから駅時刻表を選択すると表示される。「方面を選択してください」をタップすると、そのバス停を通過する路線一覧が表示され、表示したい方面・路線をタップすると選択した駅時刻表が表示される。この際、時刻表は表示を行った際の直近時刻まで自動的にスクロールするようになっている。

図 27 バス停時刻表

バス情報・ドコシルなう

バス情報は、バスのPOIをタップすることで選択した列車情報の表示を行う。ここでは列車番号、情報取得時刻、現在位置の表示を行う。またバスに対してつぶやきを行う、ドコシルなうも表示される。これはバスのIDをハッシュタグとして利用者のTwitterアカウントでつぶやきを行い、そのつぶやきを集約して表示することで利用者による列車情報の共有を目的とするものである。具体的には混雑状況、渋滞状況、所要時間などである。

図 28 バス情報・ドコシルなう

      - 災害時避難場所表示・ナビゲーションリンク

災害発生時に避難する場所を表示する。通常時は表示選択から地図上にプロットを行うが、災害発生時は自動的に避難場所がプロットされる。避難場所をタップすると避難場所名称と対象地域、現在位置からのナビゲーションのリンクを表示する。「ここへ向かう」をタップすると、地図情報サービスに遷移し、現在位置からのルートを表示することができる。

図 29 災害時避難場所表示・ナビゲーションリンク

公共交通施設情報のカタログサービス

本節では、本プロジェクトの実証実験において構築した、公共交通施設情報のカタログサービスについて記述する。

サービスの概要

公共交通施設情報のカタログサービスとは、駅などの交通施設の利用者を対象に、状況に応じて適切な公共交通施設情報の提供を目的としたサービスである。このサービスは、次の特徴を備えたスマートフォン・アプリケーションとしてユーザに提供される。第1に、利用者の現在地を認識することができる。第2に、リアルタイムな駅の状況を含む、公共交通情報流通連携基盤システムから得られる情報を活用し、必要な公共交通施設情報を利用者に提供することができる。

平成24年度の実証実験においては、東京駅においてAndroidプラットフォームで動作するアプリケーションを提供したが、平成25年度の実証実験においては、より広く以下の形式でサービス展開を行った。

- マルチサイト対応
東京駅以外にも新宿駅、羽田空港の情報サイトを立上げ、単一のスマートフォン・アプリケーションで纏めて閲覧できるようにした。

- 複数モバイルプラットフォームへの対応
Androidプラットフォーム以外に、iOSプラットフォームでも動作可能なスマートフォン・アプリケーションを配信した。

以下では、このサービスの提供する具体的な機能を概説した後、そのシステム構成を記述する。その後、システムのサーバサイドおよびクライアントサイドそれぞれの実装の詳細を記述する。

機能概要

本サービスでは、配信されたスマートフォン・アプリケーションを通じて、以下の機能を提供する。

現在地の認識

スマートフォン・アプリケーションの基本機能は、現在地の認識機能である。ここでは、スマートフォンに標準搭載されているGPSに加え、以下を導入した。

まず、Android版のスマートフォン・アプリケーションについては、WiFi基地局情報を利用した測位を行う。ここでは、駅構内に存在するWiFiアクセスポイントを事前に網羅的に調査しておき、スマートフォン・アプリケーションでは、周囲に存在するWiFiアクセスポイントをもとに、現在地を推定する。

さらに、環境内に固有の識別子ucodeを発信するucodeタグを多数配置する。ucodeタグとしては、QRコード、NFC、Bluetooth Low Energyという3方式をハイブリッドに用いた。NFCについてはAndroidスマートフォンの一部が、Bluetooth Low EnergyについてはiOSスマートフォンの一部が対応している。利用者のスマートフォンがサポートする方式で、ucodeを受信すれば、現在地を特定することができる。

場所情報の提示

本サービスでは、駅構内の様々な施設を検索し、その情報を利用者に提示する機能を提供した。駅構内の施設は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得した。場所情報としては、所在地や名称、営業時間などの基本的な情報に加えて、利用者による口コミも提供可能である。

場所情報は、カテゴリやキーワードにより検索可能である。ここでは、上記機能で認識した現在地をもとに、近隣にある場所情報を検索できる。また、検索結果を駅構内地図上に表示し、駅のフロア毎に絞り込むこともできる。

ニュース型情報の提示

本サービスでは、場所情報に加え、イベント等のニュース型情報を新着順に利用者に提示する機能を提供した。この機能では、記事中に関係する駅の施設等があれば、地図を表示し場所情報にリンクされる。

新たなニュース等が投稿されれば、スマートフォン・アプリケーションのPUSH通知機能により、通知される。

時刻表情報の提示

本サービスでは、乗り入れる交通機関の時刻表情報を提示する機能を提供した。時刻表情報は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得した。各サイトで提供する具体的な情報は、以下の通りである。

- 東京駅 :

  - JR : 山手線／京浜東北線／中央本線／東海道本線／総武本線／横須賀線／京葉線・武蔵野線

  - 東京メトロ : 丸ノ内線

- 新宿駅 :

  - JR : 山手線／中央・総武線／中央線快速／中央保温線／埼京線・川越線／湘南新宿ライン／成田エクスプレス／

  - 東京メトロ : 丸ノ内線

  - 都営地下鉄 : 大江戸線

  - 京王電鉄 : 京王線／京王新線

  - 西武鉄道 : 西武新宿線

- 羽田空港

  - 京急線

  - フライト時刻表

リアルタイム運行情報の提示

本サービスでは、リアルタイムな交通機関の運行情報を提示する機能を提供した。具体的には、運休や遅れがある鉄道等がある場合に、アプリケーション上に情報を提示する。これらの運行情報は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得した。

各サイトで提供する具体的な情報は、以下の通りである。

- 全サイト共通

  - JR東日本

  - 東京メトロ

  - 都営地下鉄

  - 京王電鉄

  - 京急電鉄

  - 西武鉄道

  - 東武鉄道

  - 東急電鉄

  - つくばエクスプレス

  - ゆりかもめ

- 羽田空港のみ

  - 羽田空港発着便のフライト情報

リアルタイムセンサ情報の提示

本サービスでは、駅構内に設置したセンサ等を活用して、リアルタイムな環境情報を提示する機能を提供した。これらの環境情報は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得した。

各サイトで提供する具体的な情報は、以下の通りである。

- 東京駅

  - 温度・湿度センサ

  - 花粉センサ

  - みどりの窓口に設置された人感センサ

- 新宿駅

  - みどりの窓口に設置された人感センサ

- 羽田空港

  - 温度・湿度センサ

駅構内ナビゲーション

本サービスでは、新宿駅において、駅構内の乗換えを道案内する機能を導入した。ここでは、指定された路線や出口等の目的地への現在地からの大まかな移動経路を地図とメッセージで案内する。

この機能は、特にucodeタグによる現在地の認識機能との連携も行う。すなわち、ucodeタグを受信すると、自動的にその地点から移動経路が案内される。

サーバの実装と情報流通連携基盤システムとの連携

次世代交通支援情報サービスのためのサーバは、場所情報基盤システムを利用して構築した。場所情報基盤システムは、場所に関する情報や、場所に対しての利用者からの投稿記事を検索・閲覧するポータルサイトのためのシステムである。場所情報基盤システムによって構築されたポータルサイトは、PCやスマートフォンのweb画面から、および、スマートフォン用アプリから利用することが出来る。専用アプリの場合は、GPSやwi-fi測位あるいはRFIDタグにより端末の現在位置を把握して、利用者の現在位置に応じた情報を提供する機能を持っている。

今回の実証では、（A）場所情報システムの基本機能（場所に関するニュース記事、場所の情報ページ、場所への口コミ投稿の表示）による情報提供の他、情報流通連携基盤システムから取得したデータを元に（B）駅や空港構内に取り付けられたセンサーのリアルタイム情報、（C）列車運行情報および列車時刻表、（D）空港フライト情報および空港フライトスケジュール、を表示する機能が実装されている。また、（E）スマートフォン用アプリのホーム画面でリアルタイム情報をサマリー表示するためのHTMLページの生成機能も持っている。

場所情報基盤システムの基本機能による情報提供

場所情報基盤システムの基本機能には、（１）場所情報ページと、（２）場所や周辺エリアのイベントなどの紹介記事をblog記事として編集・表示する機能が含まれている。

場所情報ページは、場所の名称や住所やサイトのURLや場所の分類をするためのカテゴリなどの基本情報、その場所に関しての画像や紹介文、および、関連リンク集からなる（図 30）。これらの情報はキーワードやカテゴリによって検索することが可能で、検索結果は場所のリスト表示の他、地図上に場所をプロットして閲覧することが出来る（図 31）。場所情報基盤システムでは、場所情報の入力はコンテンツ編集者が場所情報基盤システムの編集管理画面からデータを入力するが、今回の実証実験では、情報流通連携システムから基本的なデータを場所情報基盤システムに一括取り込みした後に、編集者がそれぞれの場所の紹介文や関連リンク集を加筆・修正することで、全体のコンテンツの作成を行った。

図 30 場所情報ページ

図 31 場所の検索画面

一方、場所や周辺エリアのイベントなどの紹介記事は、blog形式による記事として提供されている（図 32）。それぞれの記事に場所情報基盤システムに登録されている場所情報ページへのリンクを入れることで、場所情報基盤システムはそのリンクを検出し、場所情報情報ページからは自動で逆方向のリンクが表示される。また、新しい記事が投稿された場合は、新着記事情報をスマートフォン用の専用アプリにプッシュ通知する機能を持っている。また、blog記事一覧ページには、後述するセンサーのリアルタイム情報や運行情報などのサマリー表示と、詳細ページへのリンクもレイアウトされている。

図 32 blog記事一覧とblog記事画面

駅や空港構内に取り付けられたセンサーのリアルタイム情報の表示

センサー情報は、公共交通APIを利用して取得したデータを、サーバで一旦取得してからグラフ表示しやすい形式に加工し直したものを保存し、表示時にJavaScriptを利用してデータを読み込むことで、グラフとしてHTMLページに埋め込んで表示している。

グラフ表示は、場所情報基盤システムのblog記事一覧画面にグラフ表示ウィジェットとして埋め込む形式と、スマートフォン用専用アプリのグラフ表示画面で利用するための形式、および（E）のスマートフォン用アプリのホーム画面にサマリー表示するための形式が用意されている。いずれの画面も、画面表示に利用するデータは共通のものであり、それを画面表示するためのJavaScriptプログラムをそれぞれ用意することで、それぞれ異なる形式の画面を提供している（図 33）。

図 33 センサーリアルタイム情報の表示

左上から順に、blog用グラフ表示ウィジェット、スマートフォン用アプリのグラフ表示ページ、および、スマートフォン用アプリでのサマリ表示

列車運行情報および時刻表の表示

列車運行情報および時刻表も、公共交通APIを利用して取得している。

運行情報は刻々と情報が変化するため、5分ごとにAPIで最新情報を取得して、サーバで運行情報ページのHTMLを生成している。運行情報を表示する画面に合わせて、blog用のサマリー表示ウィジェット用、PC画面用、スマートフォン専用アプリ用、および、スマートフォン専用アプリサマリ表示用の4種類のHTMLを同時に生成している（図 34）。

時刻表はダイヤ改正以外では変更されることがないため、一日に一度、夜中の時間帯に公共交通APIから情報を取得してサーバにJSON形式で保存している。画面表示の際は、JavaScriptを使ってサーバから表示に必用な時刻表データをまとめて取得し、現在時刻に近い順に3件ずつ画面表示している。画面はリアルタイムに更新されており、毎分0秒になると出発時刻が来た列車は時刻表表示から消えて、次の3件が表示される（図 35）。

図 34 運行情報表示

左上から順に、blogウィジェット用サマリー表示、PC用表示、スマートフォン用アプリでの表示、スマートフォン用アプリでのサマリー表示

図 35 時刻表表示

空港フライト情報および空港フライトスケジュール

羽田空港国内線のフライト情報およびフライトスケジュールを公共交通APIを利用して取得し、一覧表の形式で画面に表示している（図 36、図 37）。空港の方面、運行会社、備考欄（欠航などの情報表示）はプルダウンリスト選択による表示絞り込み、それ以外の欄も文字入力によって表示絞り込みが可能である。

フライトスケジュールは週～月単位の間隔でしか更新されることがないため、毎日深夜にAPIから取得して更新したデータをサーバに格納している。一方、フライトスケジュールはリアルタイムで更新されているため、5分ごとにAPIから情報を取得することで、最新のフライト情報が表示されるようにしている。

いずれの場合も、APIから取得したJSON形式のデータはサーバに複製されており、画面表示を行う時点でJavaScriptからデータを読み取って、フライト情報やフライトスケジュール画面を動的に生成している。また、列車運行情報同様に、フライト情報のblogウィジェット埋め込み用HTMLはAPIからデータを取得した時点でサーバがHTMLを生成し、それをblog画面のウィジェットから利用している。

図 36 フライト情報画面

図 37 フライトスケジュール画面

クライアント実装

本サービスのクライアントとして、Androidプラットフォーム上で動作するスマートフォン・アプリケーションと、iOSプラットフォーム上で動作するスマートフォン・アプリケーションを実装した。これらのアプリケーションは、一部プラットフォームの差異に伴う機能制限があるものの、ほぼ同等の機能を備えている。以下では、ユーザから見た画面遷移を概説した後、個別の機能について記述する。

アプリケーションの遷移

アプリケーションの遷移を図 38に示す。

本アプリケーションは、機能切替えを行なうメニューを、どの画面からも呼出すことができる。このメニューからは以下の機能を呼出すことができる。

- サイト切替え
東京駅、新宿駅、羽田空港の3サイトを切替えることができる。

- 基本機能の呼出し
各サイトで共通の機能となる、以下の機能を呼出すことができる。

  - ホーム画面

  - 検索

  - 地図

  - QRリーダ

- サイト固有機能の呼出し
サイト固有の機能となる、以下の機能を呼出すことができる。

  - ニュース型情報

  - 時刻表

  - リアルタイム運行情報

  - リアルタイムセンサ情報

  - 駅構内ナビゲーション

本アプリケーションの起動直後は、後述するホーム画面が表示される。ここでは、サイト固有のヘッドラインコンテンツと、最新情報を表示するタイムラインが表示される。

本アプリケーションの特殊な遷移として、次の2点がある。第1に、新着情報のPUSH通知機能がある。ニュース型情報や口コミなどが新規に投稿された場合、アプリのタイムラインに追加されるのに加え、アプリが起動中でなくてもPUSH通知がなされる。このPUSH通知からアプリを起動した場合には、その新着情報のページが起動する。

第２に、ucodeタグ受信時には、その場所に関するページに遷移する。QRコードおよびNFCタグの読込み時には、自動的にそのページが表示される。Bluetooth Low Energyマーカの読込み時には、ダイアログが表示される。

図 38アプリケーションの画面遷移の概略。

ホーム画面

ホーム画面は、アプリ起動直後に表示される画面である。この画面の役割として、次の2つがある。

- ヘッドラインコンテンツの表示
そのサイトの閲覧者が共通して必要としていると期待される情報が表示される。これには、交通機関の遅延情報などが典型的には含まれる。

- ニュース型情報および口コミの新着順の表示
ニュース型情報およびユーザの口コミがあれば、それを新着順に表示される。これは、PUSH通知の履歴も兼ねている。

以下では、本サービスにおける3サイトそれぞれでの表示内容を記述する。

東京駅における表示内容は、図 39の通りである。ここでは、以下の項目が表示される。

- リアルタイムセンサ情報
後述するリアルタイム環境センサ情報にリンクされる。

- 列車運行情報
正常運行でない場合は、その旨がハイライト表示される。また、列車運行情報ページにリンクされる。

- 路線一覧
東京駅の路線一覧情報のページにリンクする。

- 時刻表
新宿駅を発着する列車の時刻表ページにリンクする。

- みどりの窓口
後述するリアルタイム環境センサ情報の中で、とくにみどりの窓口の混雑情報ページにリンクする。

- 施設検索
買い物、食事、トイレといった代表的な施設の検索ページへのショートカットである。

図 39 東京駅のホーム画面

新宿駅における表示内容は、図 40の通りである。ここでは、以下の項目が表示される。

- 列車運行情報
正常運行でない場合は、その旨がハイライト表示される。また、列車運行情報ページにリンクされる。

- 路線一覧
新宿駅の路線一覧情報のページにリンクする。

- 時刻表
新宿駅を発着する列車の時刻表ページにリンクする。

- 施設検索
買い物、食事、トイレといった代表的な施設の検索ページへのショートカットである。

図 40 新宿駅のホーム画面

新宿駅については、図 41に示す通り、災害時を想定したモードも提供している。ここでは、以下の項目が表示される。

- 防災情報
新宿駅近辺の防災関連施設へのリンク集、東京都防災マップ、その他防災関連リンク集からなる防災情報ページにリンクする。

図 41 新宿駅のホーム画面（災害モード）

最後に、羽田空港における表示内容は、図 42の通りである。ここでは、以下の項目が表示される。

- リアルタイムセンサ情報
後述するリアルタイム環境センサ情報にリンクされる。

- フライト情報および列車運行情報
羽田空港各ターミナルのフライト情報および京急線の運行情報について、正常運行でない場合は、その旨がハイライト表示される。また、各運行情報ページにリンクされる。

- フライト時刻表および列車時刻表
羽田空港各ターミナルのフライト情報および京急線の時刻表ページにリンクする。

- 検索へのショートカット
第1空港ターミナルおよび第２空港ターミナルそれぞれについて、トイレ、お土産屋、カフェなどのよく使われる項目の検索ページにリンクする。

図 42 羽田空港のホーム画面

地図および検索画面

本アプリケーションでは、地図画面、検索画面、および検索結果となる場所情報画面は一体化している（図 43）。

スライドメニューの検索ボタンから起動された場合は、検索画面が表示される。ここでは、カテゴリ、検索条件、キーワードという3つの条件で、検索を行う場所情報を絞り込むことができる。

検索条件を入力すると、地図画面上に検索結果が表示され、画面下部には検索結果がスクロール表示される。この画面では、地図画面の左上にはフロア切替えのセレクタが表示され、検索結果をフロアで絞込む事も可能である。なお地図画面においては、現在地に精度円が表示される。また、検索結果の表示方法をトグルボタンでリスト表示と切替えることもできる。

探したい場所を選択すると、画面の上部に参考程度に縮小された地図が表示され、それ以外のエリアには後述する場所情報画面が表示される。なお、この画面で地図をタップすると、上の検索結果の画面に戻り別の場所を検索することもできる。

図 43 地図および検索画面の遷移

場所情報画面

場所情報画面は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得した場所に関する情報を集約表示する画面である。図 44に示す通り、この画面では所在地や紹介文などの基本情報、関連リンク、一般ユーザが投稿した口コミが表示される。また、この画面から、アプリケーション上で利用者が口コミを投稿することも可能である。

図 44 場所情報画面の表示例。

ニュース型情報画面

ニュース型情報画面は、同カテゴリのニュース型情報を時系列に閲覧することができる画面である。ここでは、図 45に示す通り、地図を中心としたビュー、コンテンツを中心としたビュー、リスト表示のビューを切替えて閲覧することができる。

図 45 ニュース型情報画面の表示例。

時刻表画面

時刻表画面は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得した公共交通機関に関する時刻表を表示する画面である。

鉄道については、図 46に示すように、各駅に乗り入れている路線の時刻表を、路線毎に直後3本まで表示している。出発時刻、終点駅、快速／特急などの種別が表示される。

図 46 時刻表画面の表示例。

羽田空港については、さらにフライト時刻表を表示している。ここでは、図 47に示す通り、羽田空港出発便および到着便について、以下の情報を表示している。

- 出発時刻／到着時刻

- 出発便については目的地、到着便に関しては出発地となる空港

- 航空会社

- 便名

- 曜日および期間

また、本機能では、出発便および到着便、空港、航空会社、時刻で絞り込むことができる。

図 47 フライト時刻表画面の表示例。

リアルタイム運行情報画面

運行情報画面は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得された公共交通機関に関するリアルタイムな運行情報の詳細を表示する画面である。

鉄道については、図 48に示す通り各路線の運行情報を一覧表示している。ここでは、運休や遅れがある場合は赤くハイライトし、詳細を表示する。

図 48 運行情報画面の表示例。

羽田空港については、さらにフライトの運行情報も表示している。ここでは、図 49に示す通り、当日の羽田空港出発便および到着便について、以下の情報を表示している。

- 本来の出発時刻／到着時刻

- 変更後の出発時刻／到着時国

- 出発便については目的地、到着便に関しては出発地となる空港

- 航空会社

- 便名

- 出発ターミナル

- 出発ゲート

- 出発済み、欠航などの備考情報

また、本機能では、出発便および到着便、空港、航空会社、ターミナル、時刻で絞り込むことができる。

図 49 フライト運行情報画面の表示例。

リアルタイムセンサ情報画面

本サービスでは、リアルタイムセンサとして、環境センサと混雑センサの2種類が設置されている。スマートフォン・アプリケーションでは、それぞれに対応する画面が表示される。

リアルタイム環境センサ画面は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得された駅構内の環境精査から得らるリアルタイム情報をグラフ表示する画面である。ここでは、図 50に示す通り、サイト内に設置されたセンサを選択し、グラフを切替えて表示することができる。なお東京駅については、8個の温度・湿度センサと、1個の花粉センサの情報が設置されている。羽田空港については、1個の温度・湿度センサが設置されている。

図 50 リアルタイム環境センサ画面の表示例。

リアルタイム混雑センサ画面は、公共交通情報流通連携基盤システムから取得された、みどりの窓口の混雑状況を表示する画面である。ここでは図 51に示す通り、緑／黄／赤の３段階のアイコンで、各窓口の混雑状況を表示する。なお、本センサは、新宿駅に＊個、東京駅に＊個、設置されている。

図 51 リアルタイム混雑センサ画面の表示例。

駅構内ナビゲーション画面

駅構内ナビゲーション画面は、駅構内のスポット間の移動方法を提供する画面である。

この画面の遷移を図 52に示す。まず初期画面で目的地を設定する。誘導画面では、現在地を設定することができ、その地点から目的地へのルートを複数ページに分けて表示する。画面下部にはページ送りを行うためのボタンがあり、個々のページには、現在スポットからルート上の次スポットへのルートが表示されている。個々のルートは、次の3要素で表示する。

- 地図 : 駅構内の俯瞰図上に、ルートの矢印が表示される。

- テキスト : 現在のスポットから次のスポットへの移動方法をテキストで表示される。

- 画像 : 移動上の重要な地点については、参考のための写真が表示される。

図 52 駅構内ナビゲーション画面の表示例。

駅構内ナビゲーションは、さらに現地に設置されたucodeタグとも連動する。図 53に示すように、現地のucodeタグを受信すると、自動的に現在地が設定される。

図 53 駅構内ナビゲーション画面での通知例。

駅構内ナビゲーションの機能は、新宿駅において提供された。この機能では、JR、京王線、小田急線、丸ノ内線、大江戸線、都営新宿線、京王新線の15改札口、15乗場と、JRの4コンコースの34スポットに新宿駅を分割し、その間のルートを提示している。

サービスの提供機能のまとめ

本サービスで提供した機能を、サイト毎に整理すると、以下の表の通りとなる。

|  | 東京駅 | 新宿駅 | 羽田空港 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現在地認識 | - WiFi測位(Android) - QR - NFC(Android) - BLE(iOS) |  | - QR - NFC(Android) - BLE(iOS) |
| 時刻表情報 | - JR : 山手線／京浜東北線／中央本線／東海道本線／総武本線／横須賀線／京葉線・武蔵野線 - 東京メトロ : 丸ノ内線 | - JR : 山手線／中央・総武線／中央線快速／中央保温線／埼京線・川越線／湘南新宿ライン／成田エクスプレス - 東京メトロ : 丸ノ内線 - 都営地下鉄 : 大江戸線 - 京王電鉄 : 京王線／京王新線 - 西武鉄道 : 西武新宿線 | - 京急線 - フライト時刻表 |
| リアルタイム運行情報 | - JR東日本／東京メトロ／都営地下鉄／京王電鉄／京急電鉄／西武鉄道／東武鉄道／東急電鉄／つくばエクスプレス／ゆりかもめ | - JR東日本／東京メトロ／都営地下鉄／京王電鉄／京急電鉄／西武鉄道／東武鉄道／東急電鉄／つくばエクスプレス／ゆりかもめ | - JR東日本／東京メトロ／都営地下鉄／京王電鉄／京急電鉄／西武鉄道／東武鉄道／東急電鉄／つくばエクスプレス／ゆりかもめ - フライト情報 |
| リアルタイムセンサ情報 | - 温度・湿度センサ - 花粉センサ - 人感センサ | - 人感センサ | - 温度・湿度センサ |
| 駅構内ナビ | × | ○ | × |

スマートフォン・アプリケーションの公開

Androidプラットフォーム

本実証実験で構築した、Androidプラットフォーム向けのスマートフォン・アプリケーションは、「ココシル・ターミナル」という名称で、Google Play上に公開した。公開されている様子は、

図 54の通りである。

図 54 Google Playに公開されている様子。

iOSプラットフォーム

本実証実験で構築した、iOSプラットフォーム向けのスマートフォン・アプリケーションは、「ココシル・ターミナル」という名称で、App Store上に公開した。公開されている様子は、図 55の通りである。

図 55 App Storeに公開されている様子。

公共交通情報の利活用促進のための普及活動

本実証は、膨大なデータを広くオープンに利活用するための基盤（情報流通連携基盤）を公共交通分野に応用するという、「オープンデータ」と呼ばれるコンセプトの実証を目指すものである。これを検証するために、公共交通情報とそれにアクセスするためのAPIを開示し、それらを利用してアプリケーションを構築する企業・個人を募り、情報流通連携基盤や提供したデータに関する意見を頂くことにより、基盤と今回準備したオープンデータに関する評価を実施した。

一般公募による情報サービスの開発

本実証では、オープンデータ流通推進コンソーシアムの利活用・普及委員会に協力し、オープンデータ化された公共データを活用した、アプリケーションの開発を一般公募により行う「オープンデータ・アプリコンテスト」（http://www.opendata.gr.jp/2013contest/、図 56、以下「アプリコンテスト」と呼ぶ）を開催した。アプリコンテストの実施実施スケジュールは表 25の通り、開発者に提供した情報は表 26の通りである。データの形式はすべてRDF/XMLまたはJSON-LDであり、APIを経由して提供した。

アプリコンテストの応募者に対して、2.3節に述べた開発者サイトを開示した。アプリコンテストの応募者は、開発者サイトにユーザ登録し、利用するデータを申告することにより、選択したデータを利用できた。また、応募者は、APIの仕様やデータのフォーマットを、この開発者サイトを通して取得できた。さらに、開発者サイトが提供するフォーラム機能を用いて、質疑応答も活発に行われた。

表 25 アプリコンテストの実施スケジュール

| イベント | 実施日 |
| --- | --- |
| 告知 | 2013年11月28日 |
| 開発者サイト開設 | 2014年1月16日 |
| データ公開 | 2014年1月16日 |
| 応募開始 | 2014年2月3日 |
| 応募締切 | 2014年2月17日 |
| 公共交通実験賞選定 | 2014年2月26日 |
| 表彰 | 2013年3月8日 |

図 56 オープンデータ・アプリコンテスト トップページ

表 26 アプリコンテスト応募者に提供した情報

| データ タイトル | データ 作成組織 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 列車時刻表 | 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス |
|  | 東日本旅客鉄道 | 山手線 |
| 在線情報 | 東日本旅客鉄道 | 山手線の列車毎の現在推定位置を示すリアルタイム情報 |
| 駅時刻表 | 京王電鉄 | 京王電鉄全駅 |
|  | 京成電鉄 | 京成電鉄全駅 |
|  | 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス全駅 |
|  | 西武鉄道 | 西武鉄道全駅 |
|  | 東京地下鉄 | 東京メトロ全駅 |
|  | 東京臨海高速鉄道 | りんかい線全駅 |
|  | 東武鉄道 | 東武鉄道全駅 |
|  | 東日本旅客鉄道 | 山手線全駅 |
|  | ゆりかもめ | ゆりかもめ全駅 |
| 運行情報 | 京王電鉄 | 京王電鉄全線 |
|  | 京成電鉄 | 京成電鉄全線 |
|  | 首都圏新都市鉄道 | つくばエクスプレス全線 |
|  | 西武鉄道 | 西武鉄道全線 |
|  | 東京都交通局 | 都営地下鉄全線 |
|  | 東京地下鉄 | 東京メトロ全線 |
|  | 東京臨海高速鉄道 | りんかい線全線 |
|  | 東武鉄道 | 東武鉄道全線 |
|  | 東日本旅客鉄道 | 山手線／京浜東北線／中央線／東海道線／総武・横須賀線／武蔵野・京葉線／埼京線／湘南新宿ライン |
|  | ゆりかもめ | ゆりかもめ全線 |
| 駅構内地物情報 | 東日本旅客鉄道 横須賀テレコムリサーチパーク | JR東京駅・JR新宿駅の駅構内地物（改札・店舗等）の位置情報と名称 |
| 国土数値情報 | 国土交通省 | 全国の鉄道・バス停留所・バスルートに関する、形状・名称等の情報 |

構築されたアプリケーション

アプリケーションコンテスト開催中、148名が開発者サイトに登録し、12件の応募があった。以下、応募されたアプリケーションの概要を記す。

山手線リアルタイム運行状況

「山手線リアルタイム運行情報」は、山手線の運行状況を取得し、現在各駅間のどのあたりにいるかをステータスバーで表示するWebアプリケーションである。また、山手線やそれに接続する京浜東北線などの路線に障害情報があると、それをアラートで表示し、代替輸送による混雑の注意喚起もできる（図 57）。

図 57 山手線リアルタイム運行情報

Zeitplan

「Zeitplan」は、シンプルな操作性と公共交通機関の提供するリアルタイムな運行情報を反映した、iPhone/iPad向けアプリケーションである。現在地の１時間単位の天気予報、注意報・警報・特別警報を確認できる。（図 58）。

図 58 Zeitplan

バスでお帰りNavi

「バスでお帰りNavi」は、駅から離れたところに出かけたとき、バスで帰るための方法を調べるためのWebアプリケーションである。現在位置から近くのバス停を検索しバス停の路線を表示する（図 59）。

図 59 バスでお帰りNavi

Yamate

「Yamate」は、山手線の運行情報をリアルタイムに可視化したwebアプリケーションである。山手線の現在位置と運行、遅延情報を電車のアイコンの位置と汗で表現している。また山手線関連のTweetを取得し、ユーザ目線での山手線を感じることができるアプリケーションである（図 60）。

図 60 Yamate

Transee　～楽しくわかる運行情報可視化サイト～

「Transee　～楽しくわかる運行情報可視化サイト～」は、記号やアニメーションを使って運行情報を楽しくわかりやすく可視化するwebアプリケーションである。以下の情報を提供している（図 61）。

- 過去の運行情報のリプレイ

- 現在の運行情報の取得

- 記号やアニメーションによる運行情報の表示

- 個別電車の運行情報の表示

- ある時点の全電車の運行情報の表示

図 61 Transee ～楽しくわかる運行情報可視化サイト ～

バス停・バス路線検索

「バス停・バス路線検索」は、地図の中心近くのバス停と、そこから伸びるバス路線を検索・表示するwebアプリケーションである（図 62）。

図 62 バス停・バス路線検索

電車運行身守り君

「電車運行身守り君」は、リアルタイムな電車運行情報を表示するwebアプリケーションである。運行情報があるときには、各鉄道会社のサイトとtwitterページへのリンクを表示するため、実際の状況の把握や代替手段等に関する検討も可能である（図 63）。

図 63 電車運行見守り君

列車を捕まえろ！～山手線～

「列車を捕まえろ！～山手線～」は、リアルタイムで動いている山手線の列車を捕まえて線路を完成させるゲーム形式のアプリケーションであり、Android 4.0以上のスマートフォンで動作する。本アプリケーションのルールは以下の通りである（図 64）。

- 実際に走っている山手線の列車がどこにいるかを予想する

- 予想が当たるとその捕まえた位置の線路が表示される

- 全ての線路が表示されたらゲームクリア

図 64 列車を捕まえろ！ ～山手線～

山手線くるくる

「山手線くるくる」は、山手線の「列車位置情報」、「列車時刻表」、「駅時刻表」を簡単操作で確認できるアプリケーションであり、Android 4.0以上のスマートフォンで動作する。

路線上に列車位置情報が表示される。画面上の列車を選択すると、その列車の列車時刻表を表示する。表示された列車時刻表内の駅を選択すると、駅時刻表の画面に遷移し、選択した駅の一日の時刻表を閲覧できる（図 65）。

図 65 山手線くるくる

3D山手線時計

「3D山手線時計」は、山手線のリアルタイムな運行情報を、3Dを使って時計の機能と合体させたwebアプリケーションである。3Dを使って表現した列車から、列車、線路、駅、駅の看板などを任意の視点から眺めながらリアルタイムな運行状況を見られる。また、リアルタイムな運行情報だけでなく、任意の時間の時刻表上の山手線の運行状況を確認する、あるいは遅延時間を加味して乗換案内検索ページへ誘導する機能など、多彩な機能を持っている（図 66）。

図 66 3D山手線時計

BeaconCast

「BeaconCast」は、Bluetooth Low Energy(BLE)を用いて半径50m程度の配信エリア内に入っただけで情報の受信ができる機能を実現したアプリケーションで、iOS 7以上またはAndroid 4.0.3以上のスマートフォンで動作する。

本アプリケーションは、情報の種別、緊急度等、ユーザが受信する内容をカスタマイズできる。本アプリを持ったユーザが最寄り駅を訪れた際に、駅・改札に設置されたサーバが配信する次発情報を受信し、バイブレーション・音と共にユーザ端末に表示できる。

また、本アプリケーションは、オープンデータの配信において、多数の端末からのデータ取得アクセス集中によるトランザクションの遅延やロスという過大に着目し、その解決策を提案するものである（図 67）。

図 67 BeaconCast

山手線駅案内アプリ

「山手線駅案内アプリ」は、山手線の列車位置を表示し、乗車している列車や目的地の駅を選択すると位置や駅に応じて駅構内情報やその駅の私鉄時刻表を現在時刻に応じて提供するWebアプリケーションである（図 68）。

図 68 山手線駅案内アプリ

基盤とサービスの評価

アプリケーションに対する評価

今回開発したアプリケーションを用いて評価を実施した。具体的には評価を目的としてモニタを募集し、対象となるアプリケーションを利用していただく。そして、アンケートに回答するという内容で行った。個別の質問に関しては、5.1に示す。開発者に対するアンケートに関しても同様に、5.2に示す。また、自由意見としてコメントを募った結果に関しては次以降に示す。まず、ドコシルに対するコメントや要望としては次の内容が主だったものであった。

■コメント

- 列車やバスの推定位置を地図上で確認できる機能はとても面白いと思います。

- どのくらいの精度なのかや、その仕組みなど差し支えない範囲で教えていただけると嬉しいです。

- 運行状況や列車やバスの推定位置がリアルタイムに分かる機能が有用と感じました。

- 時刻表や駅施設の案内については、実際に駅に掲示されている情報の方が見やすく、携帯端末にて見るということが、まだ障壁となっているかと思います。

- 電車のリアルタイム運行状況を地図上で確認できれば、掲示板やツイッタに頼らずとも、運行を停止しているか否かが判るので便利だ。

- バスの運行状況が地図上で判れば、たとえば、道路の混雑状況が推定でき、バスの利用者以外のユーザーにとっても、有用な情報となり得る。

■UIに関して

- 余計な情報は要らないので、カットして必要な情報にフォーカスすると良いと思います。

- アプリケーション全体で情報の重み付けや整理が全然出来ていないので、UIの抜本的な改善が必要かなと思いました。

- アイコンがもう少し小さいと良いと思う。

- ドコシルの地図上に表示されるアイコンが路線ごとに違う色になっているとよいと思います

- 機能がつめこみ過ぎのような気がします。

- どちらかというとアプリは使う目的を絞って単機能よりにした方がシンプルで使いやすいものになると思います。

- ドコシルの現在位置機能は面白いのですが、進行方向がわかりにくいのが難点です。処理的には格段に難しくなるとは思いますが…簡単なところでは、電車とバスを直観的に理解できるアイコンを使っていただきたいです。

■要望

- 個々の電車やバスの混雑具合のリアルタイム情報が欲しい。

- 電車やバスの地図上の位置をしめすシンボルに加え、シンボル付近にその車両の文字データーが欲しい。

- 可能な限り、全バス。　全電車のリアルタイムデーターが欲しい。

- ユーザにとっては，どこに電車がいるかが重要ではなくて，どれだけ待てば電車が来るかのほうが重要だと思いました．

- 実証期間が短すぎる

- ホームや各スポットの混雑状況等も見れると便利だと思います。

次に、ココシル東京駅に対するコメントや要望は次の内容が主だったものであった。

■コメント

- 現在行われている、もしくはこれから始まる各店舗のフェアなどがわかりやすくて良いと思う。今まで知らなかったお店も、情報があれば行ってみようかな．．．という気になるかもしれません。

- ココシルターミナルはとても便利だと思うので、付加情報の拡大と対応駅の増加に期待したいです。

- 大きな駅だと迷うことが多いので，とても便利（質問14に対して）．

- 駅で携帯端末を使用している際には、列車の情報よりもトイレやロッカー、店舗など駅施設の情報を知れるようにしてほしい。(列車の情報はアナウンスや電光掲示板を確認する方が手っ取り早く、情報も最新なため)

■要望

- 駅に設置する大型のディスプレイで運行状況や推定位置がリアルタイム表示されると非常に便利だと思います。

実施した結果、ユーザから見た場合においても本アプリケーションは役に立つという意見が多く、実証実験終了後でも利用したいという方々が多く見られた。

基盤に対する評価

アプリケーションコンテストにおいて、12件の多種多様なアプリケーションが構築できた。アプリケーションの構築に携わった開発者に対して、アンケートを実施し、2.3節に述べた開発者サイトおよびAPIやデータ公開に対する評価を実施した。

データをオープンにするとき、またはそれらの情報を利用してアプリケーションを構築する際に、開発者サイトのようなAPIやデータが例示されていると便利か尋ねると、ほぼ全ての開発者が「非常にそう思う」と回答している。また、フォーマットがJSON-LDで提供されていること、REST APIで提供されていることも評価されている。従来はファイルで提供されていたデータを今回の開発者サイトではAPIとしてデータ提供を実施したが、「非常にそう思う」、「どちらかと言えばそう思う」、の回答で100% となり、ファイルよりもAPIでの提供が開発者にとって有用であることが示された。すでにオープンデータとして提供されている国土数値データに関しても、本システムでAPIとして駅やバス停の位置情報などを提供したが、これも「非常にそう思う」、「どちらかと言えばそう思う」、の回答で100% となり有効性を示すことができた。

防災情報提供に対する評価

防災情報提供に対する評価をアンケート形式にて実施した。アプリケーションに防災情報提供モードを実装し、モードに切り替えて体験いただいた後にアンケートに回答いただく形式をとった。アンケートの結果は付録に掲載する。アンケート結果から、日頃防災情報がどこで入手できるのかを意識している人は少ないことがわかり、今回実装したシステムにおいて提供したような防災関連の情報提供を行うことは有用であるという意見が多数を占めた。一方で、アプリケーションに対する要望としては、次のような内容が挙げられた。

- 避難場所をタップせずとも、ボタン一つで現在地からの最寄りの避難場所までのルートを表示できるようにして欲しいと思いました。

- お年寄りの方や、身体が不自由な方でも、面倒でなく、見やすく、音声案内などで、簡単に災害情報を知る事が出来たらいいなと思います。

- 現在地での被害の緊急度を示してくれたら嬉しいかと(例えばすぐに避難所に行ったほうがいいとか，家にいても平気とか)

- 客観的な指標がないとただ避難所などを示されてもどうすべきか判断がつかないと思う

- 避難する際に持っていったほうがいいものや､必要な連絡を行ってくれるとありがたいと思いました｡

- 災害時の移動手段、逃げ道。例：津波→高台への避難経路と津波到達時刻。何時までにココに行かないと危ない＆ルートの表示

- 災害が起こって回線がビジーになっても手動での確認ではなく自動で情報をてに入れられたらいいと思う。

- 災害時には冷静な判断が出来ないと思うので直感で操作できるといいです。

- トイレ貸し出し情報とかあると助かりそうです

- 避難ルート上の公衆トイレやコンビニの位置

- 災害時の現在地から自宅までのナビ

- 災害時の帰宅最短ルートの導入等はどうでしょうか

- お年寄りの方でも簡単に使える工夫が必要だと思います。

- 回りにはふつうの携帯電話を使っている人も多いので、そういう携帯電話にも対応しているとありがたいです。

実証に関する周知活動

本実証に関して、プレスリリース・シンポジウム等を通した周知活動を行った。

プレスリリース

本実証に関するプレスリリースは、以下の3件である。

- 公共交通オープンデータ実証実験を実施（2013.12.05）

- 公共交通オープンデータ実証実験として鉄道・バスリアルタイム情報サービス「ドコシル2.0」をリリース（2013.12.10）

- 公共交通オープンデータ実証実験として公共交通施設情報サービス「ココシルターミナル」をリリース（2014.03.14）

シンポジウム

2013年12月11日～13日に開催された「TRONSHOW2014」の中で、以下のセッションを開催した。

- インフラのメインテナンスとビッグデータ～データから価値を生み出す～（2013.12.12）

- Open Data セッション１：「広がるオープンデータ」（2013.12.12）

- スマートシティ：ユビキタス技術、オープンデータを活用した新しいICT街づくり（2013.12.13）

展示会出展

2013年12月11日～13日に開催された「TRONSHOW2014」において、「ドコシル2.0」を出展した。また、同展示会の「オープンデータパピリオン」において、公共交通オープンデータ研究会の取組を紹介したパネルを展示した。

継続運用・普及に係る計画の策定

本実証実験は、公共交通オープンデータ研究会の協力の下実施しており、実験の成果は公共交通オープンデータ研究会に引き継がれる形となる。公共交通オープンデータ研究会では、公共交通データをオープンデータ化するにあたり、課題や継続的に運用できるようにするためのビジネスモデルに関しての議論を実施している。

ビジネスモデルに関しては、公共交通事業者がすでにデータ提供をビジネスベースで実施しているケースが有り、その事業との連続性を持たせることが重要である。また、事業として成立するためには、データ提供時のコストを何らかの形で吸収する必要があり、その方法を検討する必要があった。現在のところ、公共交通オープンデータ研究会においては次のような議論を行っている。

- 実証実験で整備したような時刻表や運行情報、リアルタイム情報などのデータを公共交通オープンデータセンターからワンストップサービスで提供する仕組みを構築すること。

- 事業にかかる経費（サーバ運営費など）は基本的には利用者（開発者）による負担

- 公共交通オープンデータは、無償、有償ともに考えられる

また、責任分界点に関しては、次に示す通りの見解となった。公共交通オープンデータセンターから行われるデータ提供までの範囲で、無償、有償の条件によって責任の考え方が異なってくる。無償の場合は、多くのオープンデータ、オープンソースのコミュニティと同じく、「免責」、「無保証」、「現状有姿（AS IS）」で提供されるということが適切な条件である。有償の場合は、内容によって条件が異なってくることから、それぞれ情報の内容や提供の条件によって責任の範囲が規定される。また、代表的なオープンソースライセンスのGPLがあるが、改変履歴を残すことがライセンスに含まれている。ただ、公共交通のデータの場合、むしろデータの出所が明示されないほうが良い場合も有り得るという意見もあった。

また、公共交通オープンデータ研究会において、本実証実験の内容を元に継続的に検討を実施し、実サービスとして稼働することを目標に活動を行っていく予定である。平成２６年度は、実験で提供したAPIの見直し、データフォーマットの見直しなどを実施し、翌２７年以降に実サービスとして稼働する上での問題点を解決する予定である。また、パイロットアプリケーションとして構築した、ドコシルならびにココシル・ターミナルの継続的な運用も検討している。

検討会への協力

本実証において、オープンデータ流通推進コンソーシアムに対して以下の協力を行った。

- 技術委員会に対する協力

  - 実装可能性に考慮したSecurity Management Commandに関する提案を行った。

  - RDFモデルに基づくデータのJSON形式での表現フォーマットに関する提案を行った。

- データガバナンス委員会に対する協力

  - 同委員会からの依頼がなかった。

- 利活用・普及委員会に対する協力

  - 同委員会と共催で「オープンデータ・アプリコンテスト」を実施した。

まとめ

第4章

まとめ

本章では、まとめについて述べる。本プロジェクトでは、情報流通連携基盤システムの構築を行った。昨年度の3社局と比較して、今年度は12社局に拡大し、情報流通連携基盤システムにおいてそれぞれのデータを取得できる環境を整備した。首都圏の大手鉄道会社の情報提供を行う環境を実現し、さらに日本の国内線のおよそ半数程度の発着数がある羽田空港のフライト情報提供を行うための仕組みを構築した。昨年度実施した列車、バスのリアルタイム位置情報、駅の環境情報に加えて、本年度は飛行機のリアルタイムなフライト情報ならびに、駅のチケットカウンタの混雑状況をリアルタイムで提供する環境を整備した。

そして、情報流通連携基盤システムを用いて２種類のアプリケーションの開発を実施した。一つ目はリアルタイムな電車・バスの運行情報を提供するシステムである「ドコシル」、2つ目は東京駅、新宿駅、羽田空港を対象にした場所情報システムである、「ココシルターミナル」である。ドコシルとココシルターミナルは、Google Play、iTunes Store 上に公開し、一般の利用者に体験いただけるようにした。また、モニタ実験として被験者名に対してアンケートを実施した。評価は概ね好評であり、公共交通データを提供する意義が確認できた。そして、ドコシルならびにココシルターミナルにおいて、災害時の情報提供を行う機能を実現した。災害時にモードが自動的に切り替わり、付近の災害時の避難場所を提示するシステムである。避難場所以外に、掲示板などの災害時に知りたい情報を取得できるようなリンク集も付加した。モニタ実験として被験者に対してアンケートを実施したところ、自動的にモードが切り替わり付近の避難場所の情報を提示するシステムに対して被験者全員が肯定的な回答をした。また、安否確認など付随する情報を提供することに対しても肯定的な意見であった。

さらに、開発者サイトを設置し、情報流通連携基盤システムを第3者が利用できる環境を整備した。このサイトを利用して、小規模アプリケーションの開発を実施した。5週間程度の限られた期間の中で約150名の開発者の登録があり、また開発されたアプリケーションは12種類となった。開発されたアプリケーションには、昨年度実施した際に見られた乗り換え検索系のアプリやゲーム系のアプリ以外にも意外性のある内容のアプリケーションが開発され、アプリケーションコンテストの可能性を見出すことができた。開発者からの意見として、従来ファイルなどで提供されていたデータがAPIとして提供されることが有効であるという意見が多く、情報流通連携基盤システムにおいてAPIでデータ提供を行うことの有用性が示された。

付録

モニタ実験アンケート結果

開発者に対するアンケート結果

防災情報に対するアンケート結果

掲載されたメディア

- ASCII.jp、鉄道やバスの位置情報をリアルタイムに把握できる「ドコシル2.0」、http://ascii.jp/elem/000/000/849/849614/、2013年12月10日

- 日本経済新聞、YRPユビキタス研、鉄道・バスリアルタイム情報サービス「ドコシル２．０」を発表、http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=351182&lindID=1、2013年12月10日

- 日経BP ITpro、YRPユビキタス研、鉄道・バスリアルタイム情報サービス「ドコシル２．０」を発表。http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/ActiveR/20131210/523780/、2013年12月10日

- ASCII.jp, YRPユビキタスネットワーキング研究所、公共交通施設情報サービス「ココシルターミナル」を公開　　　http://ascii.jp/elem/000/000/875/875502/、2014年3月14日

- 日刊工業新聞 企業発表　YRPユビキタス・ネットワーキング研究所、公共交通施設情報サービス「ココシルターミナル」を公開http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls20140314o-09.html、2014年3月14日

- japan.internet.com公共交通施設情報サービス「ココシルターミナル」をリリース、新宿駅など一部のエリアで情報提供実施http://internetcom.jp/wmnews/20140317/1.html、2014年3月17日

Ian Davis, Thomas Steiner, and Arnaud J Le Hors. RDF 1.1 JSON Alternate Serialization (RDF/JSON). W3C Working Group Note, 2013. http://www.w3.org/TR/rdf-json/

Manu Sporny, Digital Bazaar, Dave Longley, Digital Bazaar, Gregg Kellogg, and Kellogg Associates. JSON-LD 1.0: A JSON-based Serialization for Linked Data. W3C Recommondation, 2014. http://www.w3.org/TR/json-ld/

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/yakkan.html