記載例

別紙様式第一

有 線 電 気 通 信 設 備 設 置 届

令和○○年○○月○○日

（届出年月日を記入）

総　務　大　臣 　殿

届出者　郵便番号  ○○○－○○○○

住　　所  ○○県○○市○○町○－○

（法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地）

（ふりがな）

氏　　名  ○○テレビ共同受信施設組合

組合長　○○ ○○

（法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名）

電話番号　○○－○○○○－○○○○

（共同設置の設備にあっては、以下に共同設置者の

住所及び氏名を連記すること。）

有線電気通信設備を設置するので、有線電気通信法第３条第１項及び第２項の規定に基づき、

別添の書類を添えて届け出ます。

注１　法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名を記載すること。

２　法第３条第２項各号に掲げる有線電気通信設備（共同設置、相互接続、他人使用）に該当しない有線電気通信設備及び第２条に掲げる有線電気通信設備（通常設備）にあっては、「及び第２項」の文字を抹消すること。

別紙様式第二

事  項  書

- １　有線電気通信の方式

- テレビジョン（音声複合）

注　「音声周波電話(自動交換)」、「電信」、「テレビジョン(音声複合)」等のように記入すること。

- ２　通信事項

- 中心周波数557MHz　（27ch）ＮＨＫ（東京）デジタルテレビジョン放送（総合）の放送の同時再送信

- 中心周波数551MHz　（26ch）ＮＨＫ（東京）デジタルテレビジョン放送（教育）の放送の同時再送信

注　「自家通信」、「電気供給に伴う電気設備の保安及び電力需給調整打合せ」等のように記入すること。

- ３　設備の設置の場所

(1)　機　械（中継増幅器及び光電変換器を除く）

受信空中線　○○県○○市○○町○○－○　　○○マンション屋上

ヘッドエンド　○○県○○市○○町○○－○　　○○マンション屋上

注　機械の種別ごとに「(何)県(何)市(何)町(何)丁目(何)番(何)号(何)内」等のように記入すること。

(2)　線路及び付近の道路、鉄道、軌道等の位置

別紙線路図に記載のとおり

注　地図又はこれに類するものに記入すること。

(3)　設備と付近の他の施設との関係

ア　電線等との離隔関係（有線電気通信設備令第５、９、１０、１１条）

| 設備 付近の 他の施設 |  | 架空電線の支持物 | 単独柱の架空電線 | 共架柱の架空電線 | 屋内電線 | 地中電線 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電線 |  |  | 0.3以上 ｍ | 0.3以上 ｍ | 0.1以上 ｍ |  |  |
| 強電流電線 | 低圧 | 0.3以上 ｍ | 0.3以上 ｍ | 0.3以上 ｍ | ｍ | ｍ |  |
|  | 高圧 | 0.6以上 ｍ | 1.2以上 ｍ | 1.2以上 ｍ |  |  | 強力電流ケーブル |
|  | 特別高圧 | （ ） | （ ） | （ ） |  |  |  |
| 建造物 |  |  | 0.3以上 ｍ | 0.3以上 ｍ |  |  |  |

注１　強電流電線の「備考」欄には、その種別（強電流ケーブル等）及び保護網（線）設置の有無を記入すること。また、他の設備の電線が裸電線のときは、その旨「備考」欄に記入すること。

２　電車線に接近又は交差する場合は、「強電流電線」欄の（　）内に記入すること。また、「備考」欄には注１の要領で記入すること。

イ　道路等との関係（有線電気通信設備令第７の２、８条）

| 設備 | 架 空 電 線 |  |
| --- | --- | --- |
| 付近の 関係 他の施設 | 道路、鉄道又は軌道、横断歩道橋上の最低の高さ | 備 考 |
| 道 路 | ５以上 ｍ |  |
| 鉄道又は軌道 | ６以上 ｍ |  |
| 横断歩道橋 | ３以上 ｍ |  |
| そ の 他 |  |  |

注　「備考」欄には、「歩道と車道との区別がある道路」等のように記入すること。

- ４　設備の概要

(1) 機　械

ア　交換機

| 種 類 | 回線容量 | 台 数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （ ） |  |  |

注１　「種類」欄には、「クロスバ交換機」、「電子交換機」等と記入すること

２　（　）内は、実装を記入すること。

イ　増幅器（中継増幅器を含む）又は光電変換器

| 種 類 | 定格出力レベル | 台 数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幹線増幅器 TA-01 | －６ｄＢｍ | １ | ○○○（株） |
| 分岐増幅器 BA-201 | ０ｄＢｍ | ２ | （株）××× |
| 延長増幅器 EA-101 | －４ｄＢｍ | ３ | △△△（株） |

端末機器（分岐器・分配器及びタップオフ）

| 種 類 | 台 数 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 分岐器（４分岐）DC-410 〃 （２分岐）DC-210 分配器（２分配）D-210 タップオフ（４分岐）TO-410 〃 （２分岐）TO-210 〃 （４分配）T-410 〃 （２分配）T-210 | １台 ４台 ２台 （引込端子の数） ×８台＝ ３２ ×４台＝ ８ ×２台＝ ８ ×３台＝ ６ 計 ５４ | 引込端子数： ５４ 受信設備群数： １ 受信設備数 ： ４ 施設の規模 ：５７ この数値が施設規模の根拠数値となります。 ※受信設備群が無い場合 加入者数 ： ５２ |

注１　増幅器の場合の「種類」欄には、「アナログ」又は「デジタル」と記入すること。

２　光電変換器の場合の「種類」欄には、「ＬＤ(1.5μm)」、「ＬＥＤ(0.85μm)」等と記入すること。

３　有線放送設備にあつては、分岐器、分配器及びタツプオフ等を明記すること。（ただし、定格出力レベルの項目の記載を要しない。）

ウ　保安装置

| 種 類 | 台 数 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| NH-77 ○○電気（株） | ４０ 台 |  |

注　「種類」欄には、製品名と製造者名を記入すること。

(2)　線　路

ア　線　条

| 架空、地下、水底の別 | 線 種 | 対 数 | こう長 | 延 長 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架 空 | 7C-HFL |  | ０．５km | kｍ |  |
| 架 空 | ５C-FL |  | １．２km |  |  |
| 計 |  |  | １．７km |  |  |

注１　「線種」欄には、「絶縁電線」、「ケーブル（光ファイバ）」等を記入すること。

２　「延長」とは、「こう長」に条数を乗じたものとすること。

イ　電　柱

| 種 類 | 数量 | 共架電柱の相手方別数量 |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 電気通信 事業者 | 電気 事業者 | その他 |  |
| 木 柱 | 本 | 本 | 本 | 本 |  |
| コンクリート柱 |  | １７ 本 | ５ 本 |  |  |
| 鉄 柱 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  | （自営柱等） |
| 計 |  | １７ 本 | ５ 本 |  |  |

注１　「種類」欄には、「木柱」、「コンクリート柱」、「鉄柱」等を記入すること。

２　「数量」欄には、共架電柱以外の電柱の本数を記入すること。

３　共架電柱を除く木柱については、長さ６メートル以下であるもの及び長さが６メートルを超えるものであって元口から６メートルの位置における横断面の最も長い部分が長さ10センチメートル以下であるものの本数を「備考」欄に再掲すること。

(3)　線路の電圧

ＡＣ　３０Ｖ

注　実効値によらない場合は、その旨を付記すること。

(4)　通信回線の電力

| 通信回路の種別 | 周波数の別 | 電 力 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| テレビジョン放送 | 高周波 |  |  |

注１　「通信回線の種別」欄には、「音声周波を使用する有線ラジオ放送設備の通信回線」、「強電流電線に重畳される通信回線」等のように記入すること。

２　「周波数の別」欄には、「低周波」､「音声周波」又は「高周波」と記入すること。

３　電力の単位は、有線電気通信設備令施行規則（昭和４６年郵政省令第２号）第３条第１号（有線ラジオ放送設備）又は第２号（強電流電線重畳）に掲げる通信回線にあっては「ワット」とし、その他の通信回線にあっては「デシベル」とすること。

４　通信回線が有線電気通信設備令施行規則第２条第１項第４号（妨害が-54ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下）及び第５号（被妨害回線設置者が承諾）に掲げる場合（一定の平衡度を要しない場合）に該当するものであるときは、その旨を「備考」欄に記入すること。

- ５　工事開始及び設置の予定期日

(1)　工事開始の予定年月日　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

(2)　設置の予定年月日　　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

注　工事を要しないときは、設置の日を記入すること。

- ６　その他（参考事項）

- 添付資料

- ・線路図　→「３　設備の設置の場所」関連（整備エリアの地図）

- ・ブロックダイヤグラム

- 以下の様なシンボル記号を用いたシステム構成図